Příloha č. 2 – Specifikace vozidla typu A

Nabízené vozidlo (tovární značka, model: _________________________________________

| Základní parametry | Požadovaná hodnota | Hodnota nabízeného modelu |
| --- | --- | --- |
| Karoserie: | pětimístná |  |
| Počet dveří: | 4 |  |
| Délka min.: | 4 800 mm |  |
| Výkon motoru min.: | 140 kW |  |
| Převodovka: | min. šestistupňová, automatická |  |
| Palivo: | diesel |  |
| Max. spotřeba dle TP kombinovaná max.: | 4,5 l/100km |  |
| Exhalační norma: | Euro 6 |  |

| Další požadavky na výbavu a funkčnost (požadavky jsou minimální, uchazeč může nabídnout vybavení vyšších parametrů) | Nabízený model v plném rozsahu splňuje ANO/NE |
| --- | --- |
| Systém elektronické kontroly stability zahrnující systém kontroly zablokování a regulace prokluzu kol, regulaci točivého momentu motoru, elektronickou uzávěrku diferenciálu, hydraulického brzdového asistenta, systém automatického vysušování brzdových kotoučů, multikolizní brzdu, systém kontroly trakce a systém aktivní podpory řízení v zatáčkách |  |
| Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu řidiče, spolujezdce a cestujících na zadních sedadlech |  |
| Airbag řidiče a spolujezdce, boční airbagy vpředu i vzadu, hlavové airbagy a kolenní airbag řidiče |  |
| Ukazatel kontroly tlaku v pneumatikách |  |
| Funkce tísňového volání |  |
| Tempomat s přizpůsobováním rychlosti vozidla jedoucího vpředu včetně automatického zpomalování a brždění |  |
| Multifunkční volant s ovládáním rádia a telefonu |  |
| Asistent rozjezdu do kopce |  |
| Asistent rozpoznání únavy řidiče |  |
| Bi-xenonové světlomety s adaptivní funkcí, LED denním svícením, automatickým rozsvěcováním světel při poklesu intenzity vnějšího světla a s automatickým přepínáním dálkových a potkávacích světel, včetně ostřikovačů světlometů s vyhřívanými tryskami |  |
| Přední mlhová světla s nasvícením vozovky při odbočování |  |
| Čelní sklo akustické, vyhřívané, s ostřikováním a vyhřívanými tryskami ostřikovače, dešťový senzor |  |
| Integrované stínící rolety pro zadní boční skla, zadní skla zatmavená |  |
| El. ovládaná, sklopná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka s pamětí, vnitřní zpětné zrcátko s automatickým odcloněním |  |
| Parkovací senzory vpředu a vzadu |  |
| Kola z lehké slitiny min. 17", rezervní kolo, zvedák vozu, klíč na kola |  |
| Druhá sada pneumatik (letní/zimní) |  |
| Volant stavitelný s multifunkčním ovládáním rádia a telefonu |  |
| Výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce s bederními opěrkami, vyhřívání sedadel vpředu a vzadu, u řidiče a spolujezdce el. nastavitelné, s pamětí |  |
| Tři hlavové opěrky vzadu výškově nastavitelné |  |
| Třízónová klimatizace s automatickou regulací |  |
| Nezávislé topení s dálkovým ovládáním |  |
| Centrální zamykání s bezklíčovým ovládáním |  |
| Víko kufru s elektrickým ovládáním |  |
| Zadní loketní opěra |  |
| Zásuvka 230 V a USB vzadu |  |
| Rádio s vestavěnou anténou a navigací včetně mapového podkladu |  |
| Možnost bezdrátového připojení mobilního telefonu |  |
| Metalická barva |  |
| Vložené vnitřní koberce |  |

| Další požadavky zadavatele | Doplnit konkrétní hodnoty |
| --- | --- |
| Předpokládaná doba dodání | měs. |
| Nejbližší místo autorizovaného servisu |  |
| Sazba za 1 km ujetý nad rámec sjednaného nájezdu | Kč |