OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

AKTUALIZOVANÝ DODATEK K BŘEZNU 2020

1.	Úvod	1

1.1	Vymezení rozsahu prací	1

1.2	Údaje o zpracovateli gastroprojektu	1

1.3	Předpisy a normy	2

2.	Provoz kuchyně	2

2.1	Vstupní údaje	2

2.2	Zásobování, sklady, vnitřní doprava	2

2.3	Výrobní procesy a provozní úseky	2

2.3.1	Hrubá zelenina……………………………………………………………………………………………….3

2.3.2	Čistá příprava zeleniny a studená kuchyně .....……………………………………………….3

2.3.3	Varna, minutky……………………………………………………………………………………………….3

2.3.4	Dokončování a výdej.…………………………………………………………………….……………….3

2.3.5	Mytí provozního nádobí………………………………………………………………………………….4

2.3.6	Mytí bílého nádobí……………..………………………………………………………………………….4

2.3.7	Bar, ofis.……………………………………………………………………………………….……………….4

2.4	Drobné vybavení	4

2.5	Systém likvidace odpadu	5

3.	Hygienická zařízení, technologie obecně	4

3.1	Úklidové prostory	5

3.2	Technologie obecně	5

4.	Požadavky na stavební řešení	5

5.	Energetická bilance	7

6.	Závěr	6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALIZOVANÝ DODATEK K PD Z BŘEZNA 2020!

V březnu roku 2020 byla na zadání investora provedena revize tohoto projektu z roku 2017, ve které bylo zohledněno stávající zařízení gastrotechnologie, které je majetkem investora.

V přiložené TECHNICKÉ SPECIFIKACI A VÝKRESU DISPOZICE TECHNOLOGIE je přehledně označeno jak nové, tak i stávající zařízení kuchyně a baru.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Úvod

## Vymezení rozsahu prací

Obsahem projektu je rozsáhlá rekonstrukce objektu „D1“ Slezské univerzity Opava, v Karviné na ulici Na Vyhlídce pro Obchodně podnikatelskou fakultu. Projektovaná kuchyně pro Profesní centrum pro výuku stolničení a cestovního ruchu je zde nová.

V projektu je řešeno uspořádání dispozice technologií a jednotlivých pracovišť. Zároveň je projekt podkladem pro návrh stavebního řešení a řešení profesí.

## Údaje o zpracovateli technologického projektu profese gastronomie

- zpracovatelem je firma PROMOS trading spol. s r.o., Karolíny Světlé 28a/1638, 	 736 01 Havířov; tel. : 596 411 301, e-mail: info@promos-trading.cz, http: www.promos-trading.cz

- projektant profese : Kamila Drastichová

- zodpovědný projektant: Emerich Klus

## Předpisy a normy

## Provoz kuchyně Profesního centra je navržen v souladu s platnou legislativou jako je zejména zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000Sb.;  dále se akceptují požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 853/2004 o hygieně potravin a vyhlášky 602/2006Sb. o hygienických požadavcích a Vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.  Rovněž budou v navrženém řešení dodrženy všechny ostatní platné technické a bezpečnostní předpisy.

# Provoz kuchyně

## Vstupní údaje

Kuchyně Profesního centra v 1.NP je kapacitně navržená pro zhotovení do počtu 100 jídel. Sál bude sloužit pro výuku stolničení a cestovního ruchu.

Provoz v této kuchyni bude nárazový, je ovšem dimenzována tak, aby zde bylo možné vydat do 100 jídel během krátkého času. Proto je důležitá příprava jídel i v předstihu – kuchyně je vybavená konvektomatem a šokovým zchlazovačem. Vybavení pro minutkovou kuchyni je zde také – sporák, kontaktní gril a pracovní stoly.

Kuchyně je rozdělena na samostatné provozní úseky.

Sál Profesního centra s kuchyní je ve středu objektu univerzity (pavilon D1), kuchyně je přístupná ze sálu. Mezi kuchyní a sálem je také navržen standardně vybavený bar (kávovar, výrobník ledu, chladnička na nápoje apod.)

Za vstupem do kuchyně je úklidová komora, která slouží pouze pro úklid kuchyňských a barových prostor.

Schodištěm z 1.PP je kuchyně zásobována – v suterénu se nachází skladové prostory vybavené regály. Zásobovat se bude pouze v době výuky, to znamená, že zde nebudou potraviny uskladněny trvale. Je zde sklad DKP a obalů, v chodbě je umístěna chladicí skříň na odpad. Půdorysně je pod barem umístěn sklad nápojů.

V 1.PP je pro studenty šatna a sociální zázemí (případně se zde mohou vyučovat i studenti bakalářského studia oboru Gastronomie a příbuzných oborů univerzity).

Veškerá použitá technologie v kuchyni je elektrická, s plynovými zařízeními se neuvažuje.

Navržené řešení je dílem projektantů gastrotechnologie a bylo v rozpracovanosti konzultováno na pracovišti KHS v Karviné.

## Zásobování, sklady, vnitřní doprava

Kuchyně se bude zásobovat z 1.PP. Umístěny zde budou pouze skladové regály. Malý příruční sklad je také v 1.NP vedle kuchyně. Sklad DKP a obalů je také vybaven regály.

Ve skladu nápojů budou sudy s nealko nápoji, stejně tak i nápoje v přepravkách. Pro udržování kvality nápojů – čištění trubek a dalších souvisejících činností bude v tomto skladu zřízena přípojka vody na hadici a na zemi vpusť.

Sklady budou odvětrány.

Do 1.NP je přístup schodištěm.

## Výrobní procesy a provozní  úseky

Kuchyně je navržena tak, aby byla vytvořena samostatná pracoviště a aby byly  jednotlivé pracovní úseky od sebe provozně odděleny a uspořádány tak, aby se nekřížily čisté a nečisté cesty.

U vstupu do kuchyně je umístěno umyvadlo, další je umístěno v baru.

Výdej hotových jídel a minutek může probíhat prostřednictvím číšníků z kuchyně, nebo lze minutky podávat okénkem mezi kuchyní a barem.

Budou se zde zpracovávat suroviny jak zmražené, tak i čerstvé, z toho důvodu jsou některá pracoviště vybavena chladicími a mrazicími skříněmi.

V kuchyni se nepředpokládá trvalý provoz, z toho důvodu je možné chladicí, mrazicí zařízení a konvektomat se šokerem mimo přípravu větších akcí vypínat.

Tento způsob provozu kuchyně je jiný než v klasické kuchyni, kde se vaří denně – je třeba klást důraz na hygienu a udržování všech kuchyňských zařízení v čistotě. Jelikož se zde budou studenti pravděpodobně střídat, doporučujeme dle obecných zkušeností určit osobu trvale zaměstnanou na univerzitě, která bude za čistotu provozu a údržbu zařízení odpovídat.

### Hrubá přípravna zeleniny

V tomto provozu hrubá příprava zeleniny není – bude se zde používat pouze očištěná zelenina (případně se využije pracoviště cvičné kuchyně), ta se bude dále zpracovávat v čisté přípravně. Nepočítá se ani s jakýmkoliv delším skladováním surovin.

### Čistá příprava zeleniny a studená kuchyně

Pro tento pracovní  úsek slouží mycí stůl s dřezem.  Z technologického zařízení je zde ještě profesionální nářezový stroj, stolní robot na krouhání zeleniny a nářezový stroj.

### Varna, minutky

Pro výrobu jídel je zde navržen konvektomat se 6-ti zásuvy GN 2/3, vhodný i pro regeneraci uvařené stravy.

Maso bude dováženo jako zmražený, nebo zchlazený polotovar a ihned se zpracuje.

V minutkové kuchyni je elektrický sporák a stolní kontaktní gril. Sporák  je umístěn na podstavci, místo pro gril je na stole s dvířky.

Konvektomat, sporák a gril jsou odsávány digestoří  (dodávka VZT).

### Dokončování  a výdej

Pro výdej pokrmů je tu navržen stůl s dvířky. Pro udržování jídel v teplém stavu  může sloužit mobilní vodní lázeň pro 3x GN 1/1, místo pro ni je vedle úseku mytí bílého nádobí, a pokud bude naplněna, může být umístěna vedle výdejního okénka. Tato lázeň může být využita také při rautech a podobných akcích k výdeji teplého občerstvení.

Vedle tohoto pracovního úseku je umístěno umyvadlo.

Pro dokončování jídel slouží mobilní stůl.

### Mytí provozního nádobí

Pro mytí provozního nádobí je navržen stůl s dřezem o velikosti 500/500mm. Pod dřezem je nerezová vpusť krytá podlahovým pochůzím roštem.  Provozní úsek je doplněn regálem. Dřez je vybaven profesionální tlakovou sprchou na vyvažovací pružině s pákovým ovládáním.

### Mytí bílého nádobí

Součástí tohoto provozního úseku je vstupní stůl s dřezem pro oplach talířů s tlakovou sprchou na vyvažovací pružině. Sprcha je kotvena do zdi. Myčka bude na podstavci s dávkovačem mycího prostředku, napojená na odpad a přívod upravené vody.

Číšníci vracejí použité bílé nádobí na vozík za vstupem do kuchyně, ten navazuje na vstupní stůl k průchozí myčce. U myčky a dřezu je navržena podlahová vpusť s pochůzím nerezovým roštem.

Vedle myčky je umístěna úpravna vody (přívod SV a odpad do země), k myčce je upravená voda dovedena hadicí. Upravená voda z této úpravny bude přivedena stavebně i ke konvektomatu, kávovaru a výrobníku ledu.

Myčka je odsávána digestoří  (dodávka VZT).

### Bar, zábaří

Bar je velkoryse prostorný, plnohodnotně vybavený –kávovar, barový mixér, chladnička na nápoje, výrobník ledu…

Pokud jídlo nebude vydávat číšník, je možný výdej okénkem z kuchyně přes bar – v jednom směru lze pokrm předat přes zábaří a barový pult, nemusí se tedy s hotovým jídlem manipulovat v prostoru baru.

Pro barový pult je navržena žulová deska o tl. 30mm. Pro výrobu se předpokládá ze dvou složených kusů v podélném směru (délka celého barového pultu je cca 5m).

Bar a zábaří je zařízené v kombinaci stávajících lamino skříněk a nerezových prvků

Pod stolem se dvěma dřezy bude výrobník ledu (oba SV+odpad).

## Drobné vybavení

Kuchyně musí  být dovybavena nádobami na odpadky, kuchyňským nádobím a nářadím, a pracovními pomůckami v dostatečném množství.

Jednotlivá pracoviště budou vybavena drobnými pracovními nástroji.

Umyvadla v kuchyni musí být vybavena pro kvalitní hygienu – zásobníky papírových ručníků, pákovou směšovací baterií, dávkovačem mýdla a košem na použité utěrky.

## Systém likvidace odpadu

Organický odpad bude při provozu ukládán do uzavíratelných a omyvatelných nádob a denně odvážen. Nádoby s odpadem budou krátkodobě ukládán v chladicí skříni v suterénu. Ostatní odpad bude ukládán do kontejnerů na odpadky umístěných ve vyčleněném prostoru pro tento účel a dostatečně často odvážen.

# Hygienická zařízení, technologie obecně

Studenti mají v 1.PP dostatečně velkou šatnu a sociální zařízení se sprchou.

## Úklidové prostory

Úklidová komora pro kuchyň s výlevkou a místem pro úklidové prostředky je přístupná z kuchyně. V 1.PP je také úklidová komora, v podschodišťovém prostoru.

## Technologie obecně

Stoly a dřezy budou vyrobeny z potravinářské nerezové oceli na zakázku dle navržených rozměrů a provedení. Všechny nerezové dřezy budou vyrobeny z prolamovaných plátů s lisovanými vanami pro zajištění snadnější údržby.  Na pracovní desky a police bude používán nerezový plech AISI 304 minimální tloušťky 1 mm. Desky budou vyztuženy profilovanými výztuhami nebo podlepeny laminátovými deskami. Desky a police budou opatřeny protihlukovou úpravou.

Přesné rozměry nerezových výrobků je nutné před realizací upravit dle skutečných poměrů na staveništi po provedení obkladů!

Zařízení bude odpovídat platným předpisům a technickým normám, což bude doloženo prohlášením o shodě. U regálů musí být doložena nosnost. Nástěnné police a skříňky je třeba umístit tak, aby spodní hrana zařízení byla ve výšce 1550 – 1600 mm. Všechny nerezové výrobky musí být vyrobeny z nerezové oceli AISI-304 (18/10), případně AISI 316. Součástí dodávky zařízení jsou návody v českém jazyce a důkladné zaučení pedagogů.

# Požadavky na stavební řešení

- Stavební materiály, které jsou používány nesmí negativně ovlivňovat potraviny a produkty ani pracovní prostředí.  Ve všech výrobních prostorách, přípravnách, umývárnách a úklidové komoře budou zdi obloženy keramickým obkladem do výšky min. 2000mm, na podlahu je navržena dlažba.

Okna v kuchyni budou otevíratelná (kromě úseku mytí bílého nádobí), opatřená sítí proti vnikání hmyzu.

- Protiskluzná, nenasákavá, dezinfikovatelná a dobře čistitelná (!) povrchová úprava podlahy bude ve všech výrobních prostorech. Podlaha musí být rovná, s mírným spádováním pouze v místě podlahových vpustí. Je nutné dodat vpusti na počátku stavby ještě před pokládáním dlažby. Nerezové vpusti musí být opatřeny ochranným pospojováním, to znamená, že v místě uložení vpustí musí být vytažen žlutozelený drát CY6.

- Vroubkovaný (reliéfní) povrch podlahy v žádném případě není vhodný.

- Do všech vývodů v kuchyni bude přivedena pouze pitná voda.

- Na přívodech pevně připojených elektrických strojů a zařízení budou umístěny hlavní nástěnné vypínače v blízkosti těchto zařízení pro jejich snadné odpojení od sítě, zde se to týká všech varných zařízení, konvektomatu, minutkové varny a myčky.

- Zásuvky a vypínače v kuchyni a přípravnách budou v provedení do vlhka, kovové zařízení bude opatřeno ochranným pospojováním, použití chráničů u zásuvek konzultovat s dodavatelem technologie – nelze použít jeden chránič pro všechna zařízení;

- Osvětlení bude provedeno podle požadavků platných technických norem a hygienických předpisů, osvětlení pracovních ploch ve výšce 850 mm od podlahy má být 500 lx světlem bílé barvy (POZOR! Při použití zářivek je třeba respektovat skutečnost, že ve výrobních prostorách kuchyně mohou být používány točivé stroje – stroboskopický jev).

- Veškeré instalace ve výrobních prostorách musí být navrženy pod omítkou.

- Učebna bude nuceně větrána, nad zdrojem tepla, pachů a  páry  musí být odsávací zákryt.  Samostatným VZT zařízením bude odvětrán prostor suchého skladu, šaten a sociálních zařízení se sprchou.

- Na všech pracovištích výdejny musí být zajištěny přípustné mikroklimatické podmínky pro zaměstnance, doporučujeme prostory klimatizovat.

- Voda určená pro konvektomat, myčku nádobí a výrobník ledu musí být upravena na 4,48 až 5,60° pN. Tlak vody by měl být na vstupu do myčky v rozmezí 3,0 až 4,0 bary.

- Pokud budou topná tělesa v místech, kde jsou nerezové stoly, je třeba při výrobě zajistit odpovídající úpravu stolů (proměřit na stavbě před výrobou).

# Energetická bilance

Kuchyně bude sestavena z elektrospotřebičů. Energetické nároky jednotlivých spotřebičů jsou uvedeny v tabulce TECHNICKÁ SPECIFIKACE+BILANCE.

Maximální instalovaný elektrický příkon spotřebičů je 36,67 kW. Maximální výpočtový instalovaný elektrický příkon spotřebičů při koeficientu soudobosti 0,7 je 25,67 kW.

Bilance gastrotechnologie nezahrnuje nároky na ohřev tv, vzt, čtečky čipů a pod …

# ZÁVĚR

Při realizaci stavby je vhodné provedení přípojů konzultovat s dodavatelem technologického vybavení. V případech, kdy dodavatel nebo investor nahrazuje navržené zařízení jiným, je to nezbytné!

Jakékoliv nejasnosti, rozpory či změny je třeba projednat a odsouhlasit s projektantem a investorem.

V případě provedení jakýchkoliv změn proti projektu projektantem neschválených za případné problémy projektant neodpovídá.

Zpracovatelé dalších profesí projektu jsou povinni se řídit tímto technologickým projektem a případné problémy a nejasnosti konzultovat s autory technologického projektu.

Všechny vypínače a uzávěry budou vhodně umístěny zejména z hlediska přístupu k nim a jejich ovládání.

! Umístění radiátorů a jiných prvků (např. vedení potrubí) v kuchyni a zázemí (např. bojlerů pro TUV atd.) je nutné konzultovat s projektantem technologické části projektu, aby se předešlo potížím s osazováním kuchyňské technologie.

Vypracovala:  Kamila Drastichová, tel.: 596 411 301, e-mail: info@promos-trading.cz

Poznámka.:

Technická zpráva, technická specifikace a výkresy tvoří nedílnou součást a vzájemně se doplňují. Zanedbání studia některé součástí projektu může mít za následek chyby při zpracovávání nabídky a při realizaci stavby.

Při nejasnostech volejte projektanta.