Příloha č. 1 Výzvy

Dodávka profesionální AV a IT techniky pro záznam a zpracování videa a zvuku 6/2023 - pro projekt NPO 2022–2024

Technická specifikace:

Níže uvedené obecné podmínky jsou platné pro všechny části veřejné zakázky.

V případě, že se v zadávacích podmínkách této výzvy vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, nebo jména a příjmení či názvy obchodních firem, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení.

Předmět této veřejné zakázky zahrnuje profesionální audiovizuální techniku a IT techniku, která bude sloužit na praktickou část výuky ve studijních programech zaměřených na audiovizuální tvorbu a multimediální techniky, které jsou vyučovány na Filozoficko-přírodovědecké fakultě (FPF) a Fyzikálním ústavu (FÚ) Slezské univerzity. Pořizovanou techniku budou používat studenti SU ke vytváření a zpracování studentských prací. Vzhledem k praktické části výuky na SU a účast externích spolupracovníků SU na výuce je požadována profesionální technika a softwarové aplikace, které jsou používána při tvorbě televizních a filmových programů, zajišťování živých televizních či streamingových přenosů.

Uvedení konkrétních výrobků či technologií má návaznost i na stávající technické vybavení SU, kdy musí být zajištěna kompatibilita pořizovaného vybavení.

Uvedení přímého odkazu na výrobce je odůvodněno předmětem veřejné zakázky, protože záměrem zadavatele je rozšířit konkrétní technologii určenou pro zabezpečení výuky, pro kterou neexistuje alternativní řešení.

Minimální technické požadavky na vlastnosti předmětu veřejné zakázky - povolená tolerance exaktních číselných hodnot, které nejsou dány rozpětím min. - max., je +/- 10 % (pokud není uvedeno jinak) za podmínky dodržení požadovaných funkčních vlastnosti jednotlivých komponent.

Část 1: Dodávka kamerové techniky pro FPF SU (projekt NPO – část A3)

Výrobek č. 1: A3-FPF „Profesionální broadcastová kamera – sada s příslušenstvím“ (3 sady)

Broadcastová kamera pro profesionální použití zahrnuje samotnou kameru a dále potřebné příslušenství, které musí být hardwarově a softwarově navzájem kompatibilní bez nutnosti dodatečných servisních zásahů nebo bez pořízení dodatečných zařízení pro zajištění kompatibility.

SU bude pořizovat tři sady kamer vč. příslušenství. Vybrané položky příslušenství budou pořízeny pouze k jedné kameře.

| Kamera (3 kusy) | 3x Broadcastová kamera s 6K snímačem velikosti super 35, s rozlišením 6144 x 3456, dynamickým rozsahem 13 EV a duální nativní citlivostí ISO (až +36 dB / ISO 25.600. S výměnným bajonetem objektivů B4 a EF. 12G-SDI výstup, USB-C výstup, vestavěné ND filtry, záznam do kodeků ProRes 422 HQ a ProRes 422, H.265 s poměrem 60:1 až 285:1, v 10bitové kvalitě. Včetně objektivu, 16x zoom 4K, elektronický transfokátor, bajonet B4 2/3", 8-128 mm, světelnost f: 1,9 – 2,8, Makro režim |
| --- | --- |
| Příslušenství ke kamerám |  |
| Ovládání zoomu objektivu (3 kusy) | ovládání zoomu objektivu B4, dvojice konektoru usb-c, nastavení rychlosti ovládání, funkční tlačítka |
| Ovládání ostření objektivu (3 kusy) | ovládání ostření objektivu B4, dvojice konektoru usb-c |
| Flexibilní kabel (6 kusů) | 12G SDI (BNC) kabel, 75 Ohm, délka 1m |
| Napájecí kabel pro převodník (3 kusy) | konektor DC 5,5/2,1 mm s pojistným šroubem, délka kabelu je 0,6 mm. |
| Držák převodníku s upínací hlavou (3 kusy) | Otáčení držáku o 360° |
| Kamerový stativ (3 kusy) | tripod, hliníkové nohy s dolní rozpěrou, maximální výška alespoň 170 cm, nosnost alespoň 17,2 kg, dvojitá rukojeť, protiváhový systém s ovládáním tuhosti, fluidní hlava, pracovní výška: 75–172 cm, gumové patky, rychloupínací destička, hmotnost maximálně9 kg |
| Přepravní obal na kamerový stativ (3 kusy) | dle nabídnutého kamerového stativu, vyztužená část pro fluidní hlavu |
| Sluchátka s mikrofonem (3 kusy) | uzavřená, konektor TRRS 3,5mm jack, typ mikrofonu: kondenzátorový směrová charakteristika: kulová (všesměrová), frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 kHz dynamický rozsah: 92 dB odstup šumu od signálu: 67 dB |
| Přepravní case s pěnou (3 kusy) | Vnitřní rozměry 725x445x270mm. Postranní sklopná madla, vysouvací madlo pro pohodlnou přepravu na kolečkách, 4 silná gumová kolečka s nerezovými ložisky, vodotěsný, prachotěsný, nárazuvzdorný 6,4mm, neoprenové těsnění, lehce otevíratelné dvoupolohové zámky, automatický ventil na vyrovnání tlaku, komfortní pogumované madlo, kovové součásti vyrobené z nerezu, popisný štítek |
| Náhledový monitor (3 kusy) | 7", 3G SDI, napájecí 12V XLR konektor, signalizační světlo, odnímatelná sluneční clona s V-Lock montáží pro snadné upevnění na kameru, Svítivost min. 2000 cd/m2, rozlišení min. 1920x1200, Ergonomické ovládací prvky vč. uživatelsky konfigurovatelných tlačítek |
| Prodlužovací el. kabel na bubnu (3 kusy) | 50m venkovní, 4 zásuvky typu E s krytkami, max. napětí 250 V, max. proud 16 A, černá barva |
| Pláštěnka proti dešti pro broadcast kameru (3 kusy) | Průhledná vinylová okna pro sledování ovládacích prvků, zakrytí: kamery, objektivu, monitoru, rukojetí s příslušenstvím, stupeň nepromokavosti min. 1000MM, kompatibilní k ostatnímu zařízení |
| Ruční kamerový rig pro broadcast kameru (1 kus) | horní deska 1958, horní rukojeť 2000, ramenní deska VCT-14 1954, prodlužovací rameno 1870, prodlužovací rameno 1807, levý dřevěný grip 1891 a dálkový kabel LANC 1824 |
| Volitelné madlo k ramennímu rigu (1 kus) | Madlo musí být kompatibilní k nabízenému výrobku „Ruční kamerový rig pro broadcast kameru) |
| Bezdrátový přenos videa (1 kus) | zpoždění méně než 1ms, dosah do 300 metrů, SDI a HDMI vstupy/výstupy, video signál 1080p |
| Sada pevných objektivů (1 kus) | 4 kusy, ohnisková vzdálenost: 35, 50, 90, 125 mm, světelnost T 2.1, EF mount pro Fullframe, průměr 80 mm, 77mm závit pro filtry |
| Pevný voděodolný kufr na 4 pevné objektivy (1 kus) | pro EF objektivy, Délka tašky (vnějšek) 290mm Šířka tašky (vnějšek) 350 mm Výška tašky (vnějšek) 190 mm |

Část 2: IT vybavení pro režii a střih - FPF SU (projekt NPO – část A3)

Výrobek č. 1: A3-FPF „Profesionální pracovní stanice optimalizovaná pro režijní software“

Jedná se o sadu PC vybavení tvořící režijní a střihové pracoviště, ve kterém se bude používat odbavovací a streamovací software vMix Pro.

Zařízení musí být hardwarově a softwarově navzájem kompatibilní bez nutnosti dodatečných servisních zásahů nebo bez pořízení dodatečných zařízení pro zajištění kompatibility.

| Procesor | splňuje v testu PassMark v položce Passmark CPU Mark min. 25417 bodů (tolerovaná odchylka je +-100 bodů), vícejádrový nebo vícejádrový s podporou vícevláknových operací |
| --- | --- |
| Operační paměť | min. 32 GB DDR4 |
| Interní jednotky | 1x SSD min. 1 TB M.2 SSD , 1x SSD min. 2 TB M.2 SSD |
| Grafická karta | Dedikovaná grafická karta min. 10GB paměti, která splňuje v testu PassMark v položce Average G3D Mark průměrně min. 25400 bodů (tolerovaná odchylka je +- 50 bodů). kompatibilni se software vMIX PRO |
| Střihová karta | pro náhled a nabírání videa s rozhraním Quad-Link 12G-SDI a podporou rozlišení min. 4K, PCI Express x8 (3.0), min. 4x 12G SDI |
| Vstupy/výstupy | min. 2x DisplayPort, min 2x HDMI, min. jedno USB-C, 2x LAN (RJ-45) min.1x 10 Gbit, Vstup pro mikrofon, Výstup na sluchátka |
| Myš | Vhodná pro praváky i leváky |
| Klávesnice | Česká klávesnice |
| Operační systém | originální Windows české nebo jakékoli, ze kterého lze updatovat na Win 11 Pro pomocí Campus licence |
| Konstrukce | Desktop |
| Speciální SW | časově neomezená licence střihového (odbavovacího) softwaru s funkcí osminásobného opakovaného zpomaleného záběru, možnost 1000 vstupů, rozlišení 4K, 2x rekordér |
| Příslušenství | Součástí dodávky bude střihová karta s parametry: 8k s 4 12 SDI vstupy, připojení: PCI Express 3.0 x8 |

Výrobek č. 2: A3-FPF „Počítač pro režii“ Procesor; splňuje v testu PassMark v položce Passmark CPU Mark min. 25417 bodů (tolerovaná odchylka je +-100 bodů), vícejádrový nebo vícejádrový s podporou vícevláknových operací.. Operační paměť; min. 32 GB DDR4. Interní jednotky; SSD min. 2000 GB. Grafická karta; Dedikovaná grafická karta min. 10GB paměti, která splňuje v testu PassMark v položce Average G3D Mark průměrně min. 25400 bodů (tolerovaná odchylka je +- 50 bodů).. Vstup/výstup; min. 1x DisplayPort a 1x HDMI pro připojení monitoru, min. 9x USB z toho alespoň jedno USB-C, LAN (RJ-45), Vstup pro mikrofon, Výstup na sluchátka. Síťové rozhraní; LAN 1Gbit s možností boot ze sítě. Myš; min. 3x tlačítko včetně scrollingu, vhodná jak pro leváky i praváky, citlivost min. 1000dpi. Klávesnice; česká numerická klávesnice. Operační systém; originální Windows české nebo jakékoli, ze kterého lze updatovat na Win 11 Pro pomocí Campus licence. Provedení skříně; desktop.

Část 3: Sestavy kinematografických a dokumentárních kamer pro FÚ SU“ (projekt NPO – část A3)

V této části veřejné zakázky bude pořízeny sestavy kamer včetně potřebného příslušenství ke kamerám – sestavy kinematografické kamery a sestavy dokumentární kamery

Veškeré zařízení musí být určeno pro profesionální použití a musí zahrnuje samotnou kameru a dále potřebné příslušenství, které musí být hardwarově a softwarově navzájem kompatibilní bez nutnosti dodatečných servisních zásahů nebo bez pořízení dodatečných zařízení pro zajištění kompatibility.

Výrobek č. 1: A3-FÚ „Kinematografická kamera – sestava s příslušenstvím“ (1 sestava)

| Full frame cinema kamera (1 kus) | Kompaktní FULL-FRAME kamera,UHD 4K,Variable Frame Rates DCI 4K: 1 to 60 fps, UHD: 1 Up to 120 fps, 1080p: 1 Up to 240 fps,External Recording :Raw Output SDI/BNC In Raw Mode:4096 x 2160 |
| --- | --- |
| Příslušenství ke kameře |  |
| Paměťová karta pro full frame cinema kameru (3 kusy) | CFExpress karta min. 160 GB type A |
| Tyče pro full frame cinema kameru (1 kus) | ovládání ostření objektivu B4, dvojice konektoru usb-c |
| Základní objektiv pro full frame cinema kameru (1 kus) | Objektiv 28-135mm f/4 G OSS s optickou stabilizací. Je určený pro Full Frame kompaktní systémové fotoaparáty (CSC) s bajonetem typu e-mount. |
| Nástavec pro manuální ostření digitální kamery (3 kusy) | Kompaktní systém bočního ostření, kompatibilitu s objektivy průměru až 114 mm,15 mm kleštinou s NATO lištou a nízkou váhu (do 200 g) |
| Stativ pro fullframe kameru (1 kus) | Kamerový stativ s fluidní hlavou, brašnou a s minimálními kvalittativními parametry: Užitečné zatížení: 0 až 8 kg Velikost misky: 75 mm Hmotnost: max 4,90 kg Typ rozpěra: Spodní rozpěra Materiál: Uhlíková vlákna Přepravní délka: max 870 mm Stupně stativu: 2 Teplotní rozsah min.: -40 až 60 °C Rozsah náklonu min.: 90° až -70° Rozsah otáčení: 120 mm |
| Náhledový monitor pro kameru (2 kusy) | On-Camera Monitor Kit, Montážní rameno,DTAP adaptér, Pevný přepravní kufřík, Vstupy monitoru SDI a HDMI, Rozlišení panelu 1920x1080 |
| Sada objektivů (1 kus) | Sada 7 manuálních objektivů s (výměnným) bajonetem PL obsahuje modely s ohnisky 25, 35, 50, 75, 100, 125 (T2,1) a 90mm makro (T2,8). Objektivy pokrývají snímače až velikosti FF. |
| Brašna na kameru (2 kusy) | Brašna na nabídnutou kameru vč. příslušenství, nebo pro kamery min. velikosti 77 cm. Voděodolná, měkké výstelky, dodatečné kapsy na příslušenství, značkové zipy, popruh přes rameno i úchopy vybaveny vystýlkou, venkovní kapsy. |
| Klec pro full frame cinema kameru (1 kus) | klec pro full frame cinema kameru, dle nabídnutého typu kamery |
| Hand grip pro full frame cinema kameru (1 kus) | Univerzální hand grip,System: 15mm/19mm,Material: Aluminum-Alloy, Stainless Steel, Tříkloubová konstrukce, která umožňuje nastavení všech úhlů. |
| Shoulderpad pro full frame cinema kameru (1 kus) | Ramenní podpěra, dle typu nabídnuté kamery |
| Externí rekordér/monitor (1 kus) | 5″ Recording Monitor,6K Raw Recording přes HDMI & SDI,1080p60 Streaming přes Connect 4K |
| Paměťové médium externího rekordéru (4 kusy) | SSD dle nabídnutého externího rekordéru |
| Obal pro paměťové médium (4 kusy) | Obal pro paměťové médium externího rekordéru, dle nabídnutého SSD |
| Sada ostření (1 kus) | 3-kanálový bezdrátový systém pro řízení objektivu |
| Kompendium pro digitální kameru (2 kusy) | Carbon Matte Box (clamp-on),3 x 4×5.65″ Filter Holders,1 x Top French Flags,1 x 114mm to 95mm,1 x 114mm to 80mm,1 x 110mm adaptor ring,1 x 134mm adaptor ring |
| Rotační polarizační filtr pro digitální kameru (2 kusy) | Rotační polarizační filtr pro digitální kameru |
| Sada ND filtrů pro digitální kameru (2 kusy) | Sada ND filtrů pro digitální kameru |
| ND filtr s plynulým gradientem 0,3 (1 kus) | ND filtr s plynulým gradientem 0,3 |
| ND filtr s plynulým gradientem 0,6 (1 kus) | ND filtr s plynulým gradientem 0,6 |
| ND filtr s plynulým gradientem 0,9 (1 kus) | ND filtr s plynulým gradientem 0,9 |
| ND filtr s plynulým gradientem 1,2 (1 kus) | ND filtr s plynulým gradientem 1,2 |
| ND filtr s ostrým gradientem 0,3 (1 kus) | ND filtr s ostrým gradientem 0,3 |
| ND filtr s ostrým gradientem 0,6 (1 kus) | ND filtr s ostrým gradientem 0,6 |
| ND filtr s ostrým gradientem 0,9 (1 kus) | ND filtr s ostrým gradientem 0,9 |
| ND filtr s ostrým gradientem 1,2 (1 kus) | ND filtr s ostrým gradientem 1,2 |

Výrobek č. 2: A3-FÚ „Dokumentární kamera – sestava s příslušenstvím“ (3 sestavy)

| Reportážní digitální 4 K kamera (3 kusy) | Videokamera s min. 1" RS CMOS senzorem, rychlým ostřením fázovou detekcí (min. 273 bodů), nahrává videa UHD 4K (3840 x 2160 30p) 100 Mbps, 4K HDR Hybrid Log-Gamma (HLG), S-Log3, S-Gamut3, Full HD až 120 fps nebo Super zpomalené - min. 960 fps, XAVC HD / QFHD & MPEG2 HD, 2 sloty na paměťové karty, 3G-SDI výstup a 2,4/5GHz stream |
| --- | --- |
| Příslušenství ke kameře |  |
| Náhradní baterie pro reportážní digitální 4K kameře (6 kusů) | Dle nabídnuté kamery. Originální. min. 3900 mAh. |
| Brašna pro reportážní digitální 4K kameře (3 kusy) | Dle nabídnuté kamery, vnitřní délka min. 340 mm. |
| Stativ pro reportážní digitální 4K kameru (3 kusy) | Kamerový stativ s fluidní hlavou, brašnou a s minimálními kvalitativními parametry: Užitečné zatížení: 2 až 8 kg Velikost misky: 75 mm Hmotnost max.: 4,70 kg Typ rozpěry: Spodní rozpěra Materiál: Hliník Přepravní délka max.: 860 mm Stupně stativu: 2 Výška s rozpěrou: 0,56 až 1,73 m Teplotní rozsah: -30 až 60 °C Rozsah náklonu: 90° až -75° Rozsah otáčení: 90 až 75 stupňů: 104 mm Kompatibilita rozhraní: Plug-in Portal Protiváha: 8 stupňů protiváhy Odolnost: 3 + 0 horizontálních a vertikálních stupňů odporu |
| Stereo mikrofon pro reportážní digitální 4K kameru (3 kusy) | Typ: stereo MS elektretový kondenzátor, Frekvenční odezva min. v rozsahu: Stereo: 80Hz-20kHz, Mono: 70Hz-20kHz, Charakteristika: směrový, Citlivost min. v rozsahu: Stereo: -32dB +/-3dB, Monaurální: -36 +/-3dB, Dynamický rozsah min.: 100 dB, Odstup signálu od šumu min.: Stereo: 69 dB, Mono: 69 dB, Vnitřní hluk max.: Stereo: 25 dB SPL, Mono: 25 dB SPL, Maximální SPL: 125 dB SPL; Konektor: XLR 3pin (2x), Napájení: DC 40 až 52 V |

Výrobek č. 3: A3-FÚ „Kamera 360 stupňů – sestava s příslušenstvím“ (1 sestava)

| Kamerová sestava dokumentární 360o (1 kus) | 360° kamera, 11K mono, 10K 3D |
| --- | --- |
| Příslušenství ke kameře |  |
| Záznamové médium (9 kusů) | Dle nabídnuté kamery s garancí kompatibility s uvedenou kamerou. |
| Stativ (1 kus) | karbonový 4-sekční stativ; maximální výška min. 165 cm, minimální výška max. 23,5 cm; výška ve složeném stavu max. 43 cm; hmotnost max. 1,43 kg, nosnost min. 10 kg; vrchní šroub 1/4"; kompatibilní se systémem Arca |

Výrobek č. 4: A3-FÚ „Kompaktní 4K kamera – sestava s příslušenstvím“ (4 sestavy)

| Kompaktní 4K kamera (4 kusy) | Kompaktní fotoaparát s výměnnými objektivy, bajonet e-mount, Formát snímače APS-C,Rozlišení 24,2 Mpx, objektiv kompatibilní s fotoaparátem 10-18mm f/4,0; objektiv kompatibilní s fotoaparátem 16-50mm f/4,0; bluetooth mikrofon, ministativ |
| --- | --- |
| Příslušenství ke kameře |  |
| Brašna (4 kusy) | Schopná pojmout nabídnutý fotoaparát vč. níže poptávaného příslušenství. |
| Stativ (4 kusy) | Rozsah otáčení: 90 až 75 stupňů: 104 mm |
| Náhradní baterie (8 kusů) | Dle nabídnuté kamery. Originální. |
| Rychlostní nabíječka USB-C duální nabíječka (4 kusy) | Dle nabídnuté kamery. |
| Malé LED RGB světlo na kameru (8 kusů) | Profesionální malé LED RGB světlo o výkonu 12 W. Rozsah barevné teploty od 2500K do 9000K. voštinový filtr a silikonový difuzor. |

Výrobek č. 5: A3-FÚ „Full frame cinema kamera – sestava s příslušenstvím“ (1 sestava)

| Full frame cinema kamera (1 kus) | kompaktní FULL-FRAME kamera, UHD 4K,Variable Frame Rates DCI 4K: 1 to 60 fps, UHD: 1 Up to 120 fps, 1080p: 1 Up to 240 fps, External Recording :Raw Output SDI/BNC |
| --- | --- |
| Příslušenství ke kameře |  |
| Paměťová karta pro full frame cinema kameru (3 kusy) | CFExpress karta min. 160 GB type A |
| Klec pro full frame kameru (1 kus) | Dle nabídnutého typu kamery |
| Hand grip pro full frame cinema kameru (1 kus) | Univerzální hand grip,System: 15mm/19mm,Material: Aluminum-Alloy, Stainless Steel, Tříkloubová konstrukce, která umožňuje nastavení všech úhlů. |
| Shoulderpad pro full frame cinema kameru (1 kus) | Ramenní podpěra dle typu nabídnuté kamery |
| Tyče pro full frame cinema kameru (1 kus) | 15mm, s M12, pro příslušenství |
| Brašna pro full frame cinema kameru (1 kus) | Brašna určená pro uvedenou kameru vč. příslušenství, voděodolná, polstrovaná |
| Stativ pro full frame cinema kameru (1 kus) | Kamerový stativ s fluidní hlavou, brašnou a s minimálními kvalitativními parametry: Užitečné zatížení: 0 až 8 kg Velikost misky: 75 mm Hmotnost: max 4,90 kg Typ rozpěra: Spodní rozpěra Materiál: Uhlíková vlákna Přepravní délka: max 870 mm Stupně stativu: 2 Teplotní rozsah min.: -40 až 60 °C Rozsah náklonu min.: 90° až -70° Rozsah otáčení: 120 mm |
| Sada ZOOM objektivů pro full frame cinema kameru (1 kus) | Sada ZOOM manuálních objektivů s (výměnným) bajonetem PL obsahuje modely s ohnisky 35-80mm a 70-135mm v rozsahu T/2,9-T/22 Objektivy pokrývají snímače až velikosti FF. |

Výrobek č. 6: A3-FÚ „Adaptér objektivu PL mount na E mount“ (2 kusy)

| Adaptér objektivu PL mount na E mount | PL to Sony E-mount T Adapter |
| --- | --- |

Výrobek č. 7: A3-FÚ „Objektiv 50mm pro VDSLR EF mount“ (1 kus)

| Objektiv 50mm pro VDSLR EF mount | Objektiv 50MM T1.5 VDSLR, EF mount |
| --- | --- |

Výrobek č. 8: A3-FÚ „Objektiv 16mm pro VDSLR EF mount“ (1 kus)

| Objektiv 16mm pro VDSLR EF mount | Objektiv 16mm T2.2 VDSLR II, EF mount. |
| --- | --- |

Část 4: Světelný park – sada osvětlovací techniky FÚ SU“ (projekt NPO – část A3)

Výrobek č. 1: A3-FÚ „Sada LED reflektorů vč. příslušenství“ (1 sestava)

| Sada LED reflektorů vč. příslušenství | Požadované složení sady: Světelné tyče 103cm: 8 x LED Lights tyče, 1 x nabíjecí case, 16 x držáky, 16 x Spigoty, 8 x podlahové držáky, Barvy: R, G, B, Mint, Amber; výkon min.: 72W, příkon max.: 48W, TLCI,CRI min: 96; světelný tok: 2900Lm, emitance @1m: 785Lx, strobe: 0-25Hz, beam Angle: 120˚, field Angle: 180˚, DMX, bezdrátové DMX, baterie LED světlo 600W COB LED výstupem, 9300+ lux (3m) s F10 fresnel nástavcem, 8500+ lux (3) s Hyper-reflektorem, ekvivalentní výkonu 1200W HMI světla, 0-100% plynulé ovládání jasu CRI, TLCI min. 96%, SSI (D55): 72, odolný vůči prachu a lehkému dešti, Integrované bezdrátové ovládání: 2,4G dálkový ovladač, Bluetooth App, Wireless DMX, brašna 4 kusy stativu na světlo s ramenem: C-stand + Boom Arm |
| --- | --- |

Část 5: Multimediální a střihové PC stanice pro FÚ SU (projekt NPO – část A3)

Výrobek č. 1: A3-FÚ „Střihová stanice pro vícekamerový záznam ve studiu – sestava s příslušenstvím“ (1 sestava)

| Režie s integrovaným ovládacím pultem (1 kus) | Miniaturní režie s integrovaným ovládacím pultem a parametry: minimálně 8 vstupů pro připojení kamer a další techniky Streamování po rozhraní Ethernet u modelů Podporuje datové připojení 4G a 5G telefonů Záznam H.264 videa na USB disky Automatická konverze standardů a synchronizace u všech SDI vstupů aplikace Software Control pro macOS a Windows 4 klíčovací efekty Advanced Chroma Keyer minimálně 6 nezávislých DVE efektů 16segmentový multiview náhled |
| --- | --- |
| Monitor k miniaturní režii (1 kus) | Min. 15,6“ displej s podporou Ultra HD rozlišení určený k montáži do rackových skříní. Univerzální 12G-SDI vstupy; automatické přepínání SD, HD a Ultra HD norem až do 2160p60. Zabudovaný procesor Teranex pro automatické odstranění půlsnímků a převzorkování SD a HD videa do Ultra HD rozlišení. Pokročilé postprodukční funkce, např. 3D LUT korekce, uživatelsky nastavitelné značky, H/V zpoždění nebo zobrazení modré složky. Volitelný optický modul kompatibilní s normou SMPTE. Ovládání pomocí tlačítek na čelním panelu nebo dálkově prostřednictvím ethernetové sítě a počítačů se systémy Windows nebo Mac OS X. Střídavé i stejnosměrné napájení (12V) pro bateriových provoz. Montážní body kompatibilní s normou VESA dovolující zavěšení monitoru na pohyblivá ramena. |
| Kompaktní hardcase (1 kus) | Bedna, hliníková, kryt na režii. |
| Náhledový monitor (1 kus) | 7“ kamerový monitor s vysokým jasem (min. 2.200 cd/m²), kontrastem min. 1.200:1 a pozorovacími úhly 160/160° |

Výrobek č. 2: A3-FÚ „Stanice pro záznam a zpracování zvuku – sestava se sadou monitorů“ (1 sestava)

| PC stanice (1 kus) | Počítač 24jádrová GPU, RAM min 32GB, SSD min 1000 GB, Wi-Fi, HDMI, USB-C a Thunderbolt, min 2× USB 3.2, macOS |
| --- | --- |
| Náhledové monitory (5 kusů) | 31.5", IPS panel s WLED podsvícením, QHD rozlišení 2560 x 1440, poměr stran 16:9 |

Výrobek č. 3: A3-FÚ „Střihová stanice s monitorem“ (2 sestavy)

| PC stanice (2 kusy) | Funkční sestava PC vč. CZ klávesnice, myši, tichý chod, vodní chlazení, bez OS: - procesor min 16 fyzických jader (24 vláken); hodnocení passmark min. 46918 - 2x Paměť DIMM DDR4 min 64GB 3600MHz RGB (Kit 2x32GB) - Pevný disk SSD min 1TB - Další pevný disk min 2TB - Grafická karta min. 16GB - KABEL NAPÁJECÍ 220/230V 4,5m - Záložní zdroj UPS 2200VA/1320W |
| --- | --- |
| Monitory (2 kusy) | 34", rozlišení WQHD3440 x 1440 px, antireflexní VA panel, poměr stran 21:9 |

Výrobek č. 4: A3-FÚ „Mobilní střihová stanice I.“

| Notebook (2 kusy) | Odolný notebook s šasí z hořčíkové slitiny s certifikací MIL-STD-810H, 16" displej (1920 x 1200 pixelů, 300 nitů). Hardware: 12jádrový procesor splňuje v testu PassMark v položce Passmark CPU Mark min. 17456 (tolerovaná odchylka je +-100 bodů), min. 16GB operační paměti DDR4, dedikovaná grafika min 4GB GDDR6 s passmark min. 4758 (tolerovaná odchylka je +-50 bodů), disk min 512GB PCIe NVMe SSD. Vybraná rozhraní min.: Wi-Fi 6E ax, Bluetooth 5.2, HDMI, GLAN, 4x USB (2x 3.2 Gen 1, 2x USB4 / Thunderbolt 4). Výbava: HD kamera, podsvícená klávesnice, čtečka čipových karet, čtečka otisků prstů. |
| --- | --- |

Výrobek č. 5: A3-FÚ „Mobilní střihová stanice II.“

| Notebook (2 kusy) | Odolný notebook s šasí z hořčíkové slitiny s certifikací MIL-STD-810H, 15.6" IPS displej (1920 x 1080 bodů). Hardware: 4jádrový procesor splňuje v testu PassMark v položce Passmark CPU Mark min. 9931 (tolerovaná odchylka je +-100 bodů), paměť min 16GB DDR4, grafická karta integrovaná (v režimu UHD Graphics) s passmark min. 2685 (tolerovaná odchylka je +-50 bodů), pevný disk min 512GB SSD. Vybraná výbava min.: 2x Thunderbolt 4/USB4, 2x USB 3.2 Gen 1, čtečka otisku prstů, čtečka čipových karet, čtečka paměťových karet, HDMI, GLAN, WiFi 6 ax, Bluetooth 5.2, IR/HD kamera, podsvícená klávesnice. |
| --- | --- |

Část 6: Zvukové vybavení a příslušenství pro FÚ SU (projekt NPO – část A3)

| Výrobek č. 1 A3-FÚ Timecode generátor (1 kus) | Generate/Jam All SMPTE Timecode Formats; Bluetooth Wireless Control from Phone; 2.4 GHz Wireless Control from Other TC-1; Drift: <1 Frame per 72 Hours; Locking 3.5mm Timecode Port; OLED Display; Onboard Omnidirectional Microphone; Range: 30′ (2.4 GHz), 250′ (Bluetooth) |
| --- | --- |
| Výrobek č. 2 A3-FÚ Sluchátka (8 kusů) | Typ sluchátek: Uzavřená; Frekvenční rozsah min.: 16 Hz - 22 kHz; Impedance min.: 70 Ohm; Citlivost min.: 120 dB; Délka kabelu min.: 1,5 m; Konektor 1: Jack TRS 3.5 mm - rovný (M); Hmotnost max.: 0,14 kg; Obsah balení: Sluchátka, redukce na jack 6,3 mm TRS; Typ sluchátek: Uzavřená; Frekvenční rozsah min.: 16 Hz - 22 kHz; Impedance min.: 70 Ohm; Citlivost min.: 120 dB; Délka kabelu min.: 1,5 m; Konektor 1: Jack TRS 3.5 mm - rovný (M); Hmotnost max.: 0,14 kg; Obsah balení: Sluchátka, redukce na jack 6,3 mm TRS; |
| Výrobek č. 3 A3-FÚ Směrový mikrofon (4 kusy) | Kondenzátorový mikrofon typu „shotgun“ s broadcastovou zvukovou kvalitou. Filtr spodní propusti (Flat / 75Hz), přepínač útlumu (-10 dB), přepínač útlumu (-10 dB),možnost zesílení vyšších frekvencí (boost). |
| Výrobek č. 4 A3-FÚ Bezdrátový mikrofon s vysílačem a přijímačem pro reportážní digitální 4K kameru (4 kusy) | Bezdrátový mikrofon, součástí dodávky je vysílač, přijímač i nabíjecí pouzdro; min 5 hodin nahrávání; nabíjecí pouzdro 15 hodin; Přijímač disponuje konektory USB–C, Lightning a 3,5mm TRS. Provozní frekvence 2400–2483, 5 MHz; Typ baterie LiPo; Směrovost mikrofonu: všesměrový; Ekvivalentní šum max. 23 dBA; Frekvenční odezva: 50 Hz – 20 kHz; Pásmová propust nízké frekvence zapnuta: 150 Hz – 20 kHz |
| Výrobek č. 5 A3-FÚ Mikrofonní tyč krátká (2 kusy) | 5 dílná mikrofonní tyč vyrobená z karbonových vláken, hmotnost max 445 g, délka min 50--195 cm |
| Výrobek č. 6 A3-FÚ Mikrofonní tyč dlouhá (2 kusy) | 5 dílná mikrofonní tyč vyrobená z karbonových vláken hmotnost max 535 g, délka min. 65--260 cm |
| Výrobek č. 7 A3-FÚ Protivětrný obal na mikrofon (4 kusy) | Profesionální mikrofonní obal typu ZEPPELIN, pro mikrofony o délce minimálně do 365 mm, vč. větrné ochrany. |
| Výrobek č. 8 A3-FÚ Zvukový rekordér (2 kusy) | Profesionální šestikanálový zvukový rekordér, 32-bit kvalitu záznamu a duálním AD převodník s parametry: Počet stop pro nahrávání: 6 Počet mikrofonních / linkových vstupů: 6 Záznamové médium: SD, SDHC, SDXC Obsah balení: Rekordér, 4x AA baterie, držák na kameru Vzorkovací frekvence min: 16, 24, 32bit/44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz |
| Výrobek č. 9 A3-FÚ Bezdrátový set (4 kusy) | Flexibilní profesionální reportážní set určený pro broadcastové vysílání s mini kapesním vysílačem i přijímačem. Pro přenos je k dispozici 1680 frekvencí v pásmu v rozsahu UHF, adaptivní diverzita nebo squelch s pilotním tónem, klopový mikrofon s všesměrovou směrovou charakteristikou |