Příloha č. 1 Výzvy

Dodávka IT a AV techniky 13/2024 - pro projekt Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na SU

Technická specifikace:

Níže uvedené obecné podmínky jsou platné pro všechny části veřejné zakázky.

Zadavatel požaduje dodání v univerzálním barevném provedení vhodném pro manažerské použití (černá, šedá, stříbrná apod.), pokud není v této technické specifikaci uvedeno jinak.

V případě, že se v zadávacích podmínkách této výzvy vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, nebo jména a příjmení či názvy obchodních firem, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení.

Předmět této veřejné zakázky zahrnuje IT a AV techniku, která bude sloužit pro studijní a vědeckou část výuky v doktorských studijních programech, které jsou vyučovány na Filozoficko-přírodovědecké fakultě (FPF) a Fyzikálním ústavu (FÚ) a Obchodně podnikatelské fakultě (OPF) Slezské univerzity.

Pořizovanou techniku budou používat akademičtí pracovníci a studenti SU k vytváření a zpracování studentských prací, k on-line či hybridní výuce, pro editaci multimédií ve vysoké kvalitě, pro programování mobilních aplikací a využívání metod paralelního programování a k prezentaci výsledků tvůrčí a výzkumné činnosti.

Uvedení konkrétních výrobků či technologií má návaznost i na stávající technické vybavení SU, kdy musí být zajištěna kompatibilita pořizovaného vybavení.

Uvedení přímého odkazu na výrobce je odůvodněno předmětem veřejné zakázky, protože záměrem zadavatele je rozšířit konkrétní technologii určenou pro zabezpečení výuky, pro kterou neexistuje alternativní řešení.

Minimální technické požadavky na vlastnosti předmětu veřejné zakázky-povolena tolerance exaktních číselných hodnot, které nejsou dány rozpětím min. - max., je +/- 10 % (pokud není uvedeno jinak) za podmínky dodržení požadovaných funkčních vlastnosti jednotlivých komponent. Minimální technické požadavky na vlastnosti předmětu veřejné zakázky u hodnot CPU Passmark (pro výkony procesorů a grafických karet) – povolená je tolerance +/- 2 % od stanovené hodnoty za podmínky dodržení požadovaných funkčních vlastností jednotlivých komponent.

Část 1: Dodávka IT techniky pro FÚ SU (projekt Ph.D. Infra)

Výrobek č 1: FÚ „Notebook pro školitele (7 kusů)

| Procesor | Min. 12 jader procesoru a frekvencí min. 1,2GHz a min. 4,8GHz při coreboost, passmark procesoru min. 16 600 (13.8.2024) |
| --- | --- |
| Operační paměť | min. 32 GB RAM, frekvence min. 6400 MHz |
| Pevný disk | Min 1 TB SSD úložiště |
| Display | Min. úhlopříčka 14“ s min. rozlišením 2880x1800 px, obnovovací frekvence min. 120 Hz a svítivostí displeje min. 400 Nits |
| Klávesnice | Haptický bod pro ovládání kurzoru, čtečkou otisků prstů a podsvícená klávesnice, nabíjení přes USB-C |
| Baterie | výdrž baterie min. 23h |
| Vstup/Výstup | Min. 2x USB 4 a 2x USB 3.2 Gen 1 |
| Bezdrátové technologie | Wi-fi 6E, Bluetooth v5.3 |
| Další výbava | max. váha 1,1 kg |

Výrobek č. 2: FÚ „Notebook pro studenty“ (15 kusů)

| Procesor | Min. 8 jader procesoru a max frekvencí min. 3,2GHz a min. 4,75GHz při coreboost, passmark procesoru min. 24 040 (9.9.2024) |
| --- | --- |
| Operační paměť | Min. 16 GB RAM, frekvence min. 4800 MHz, možnost rozšíření |
| Pevný disk | Min 1 TB úložiště, možnost rozšíření |
| Display | Min. vel. Displeje 14“, obnovovací frekvence min. 60 Hz a svítivostí displeje min. 300 Nits, rozlišení min. 1920x1200 px |
| Klávesnice | Haptický bod pro ovládání kurzoru, čtečkou otisků prstů a podsvícená klávesnice, nabíjení přes USB-C. |
| Vstup/Výstup | Min. 1x USB 3.2 Gen 2,2x USB-C,1xRJ-45 a 1x USB 3.2 Gen 1 |
| Bezdrátové technologie | Wi-fi 6, Bluetooth v5.3 |

Výrobek č. 3: FÚ „Monitor“ (15 kusů)

| Velikost úhlopříčky | Min. úhlopříčka 27“, rozlišení min. 2560x1440 px |
| --- | --- |
| Obnovovací frekvence | min. 75 Hz |
| Typ díspleje | Antireflexní nebo matný povrch displeje |
| Vstup/Výstup | min. 1x HDMI, 1x DP, 1x USB-C |
| Požadované funkce | power delivery min. 90 W, vertikální posun, možnost otočení o 90°, nastavitelná výška, pivot |

Výrobek č. 4: FÚ „Sestava mini PC“ (7 kusů)

| Operační paměť | Min. 8 GB |
| --- | --- |
| Pevný disk | min. 128 GB NVMe SSD |
| Display | monitor min. 27“ IPS 16:9 s rozlišením min. 3840x2160 a 60Hz obnovovací frekvencí |
| Bezdrátové technologie | Wifi a Bluetooth |
| Další výbava | Provedení PC v small form factor, určený pro zpracování a analýzy dat s dosahem výkonu AI min 70 TOPS, s napájecím kabelem |

Část 2: Dodávka IT techniky pro FPF SU (projekt Ph.D. Infra)

V této části jsou mj. požadovány jednotlivé komponenty pro skladbu PC (výrobky č. 6 – 23). Tyto komponenty budou sloužit pro praktickou část studia, kdy studenti budou sestavovat počítač (pracovní stanici) určený pro náročné a specifické výpočty tak, aby uměli nadefinovat a sestavit počítač podle specifických požadavků. Vzhledem k tomu, že na trhu jsou k dispozici dva druhy základních desek, dva druhy procesorů apod., tak požadovány dva standardně používané druhy uvedených komponent z důvodu vystihnutí rozdílů mezi jednotlivými platformami, a také aby mohlo s vybavením pracovat více doktorandů současně.

Výrobek č. 1: FPF „PC sestava I“ (13 kusů)

| Procesor | Procesor benchmark passmark min. 36 000 |
| --- | --- |
| Operační paměť | Operační paměť - min. 32 GB, DDR4 |
| Pevný disk | SSD nebo HDD+SSD min. 2TB, formát SSD M.2 min. 2280, rozhraní PCIe Gen 4.0 x4, Rychlost čtení/zápisu min. 7000/7000 MB/s, životnost min. 1 600 TBW |
| Display | Monitor: uhlopříčka min. 25'', rozlišení min. 1920x1080px, obn. frekvence min. 60 Hz, doba odezvy max. 4ms, kontrast min 3000:1, jas 250 cd/m2, min 1x HDMI 2.0, zakřivení 1800R, pozorovací úhel min 178st. |
| Grafická karta | Dedikovaná, benchmark passmark min. 31700 |
| Bezdrátové technologie | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Vstup/Výstup | Min. 2x USB 3.2 Gen2, 8x USB 2.0, 6x USB 3.2 Gen1, 2x USB 3.2 Gen2, 1x USB 3.2 Gen2x2, 1x 2,5G LAN, 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x PS/2, 6x 3,5 mm audio jack; |
| Další výbava | Drátová USB klávesnice, drátová USB myš |

Výrobek č. 2: FPF „PC sestava II“ (30 kusů)

| Procesor | Procesor benchmark passmark min. 22 000 |
| --- | --- |
| Operační paměť | Operační paměť - min. 16 GB, min. DDR4 |
| Pevný disk | SSD min. 512 GB, formát SSD PCIe NVMe M.2, Rychlost čtení/zápisu min. 7000/7000 MB/s, životnost min. 1 600 TBW |
| Display | Monitor: uhlopříčka min. 24'', rozlišení min. 1920x1080px, obn. frekvence min. 75 Hz, doba odezvy max. 4ms, kontrast min 1000:1, jas 250 cd/m2, min 1x displayPort 1.4, min. 1 x HDMI 2.0 |
| Bezdrátové technologie | Wi-Fi 6E, Bluetooth |
| Vstup/Výstup | Min. 2x USB 2.0, 4x USB 3.2 Gen1, 1x RJ-45 Ethernet, 10/100/1 000 Mb/s, 1x HDMI 2.1, min. 1x DisplayPort, 1x 3,5 mm audio jack |
| Další výbava | Drátová USB CZ klávesnice, drátová USB myš |

Výrobek č. 3: FPF „Tiskárna I“ (1 kus)

| Tiskárna | Barevná multifunkční laserová tiskárna s automatickým podavačem dokumentů (ADF). Minimální požadované funkce: Duplex, automatické oboustranné skenování, oboustranné kopírování, oddělené barevné náplně (min. 4 barvy). Formáty papíru: A4 Barevná dotyková obrazovka LCD s úhlopříčkou min. 12 cm, formát tisku a skenování A4 s připojením ke cloudu, zabezpečený tisk, tisk z paměťového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF), tisk z cloudu (Dropbox, Disk Google, OneDrive) (PDF/JPEG). Rychlost tisku jednostranně: min. 20 str./min (A4), oboustranně min. 12 str./min, maximální rozlišení tisku min. 1200 x 1200 dpi, režim úspory toneru, maximální rozlišení skeneru min. 600 x 600 dpi. iOS: AirPrint, Android: certifikace pro technologii Mopria (pro tisk z Androidu), kompatibilita s operačním systémem Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Mac OS X verze 10.11 a vyšší / Linux3. Rozměry s přihrádkami (Š × H × V) max. 455x460x460 mm, hmotnost max. 23 kg, paměť min. 1 GB, Síťový tisk: TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD). Skenování: skenování řízené ze zařízení: soubor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), e-mail/I-Fax: SMTP, POP3, skenování řízení z počítače: TCP/IP. |
| --- | --- |

Výrobek č.4: FPF „Notebook I“ (5 kusů)

| Procesor | Procesor benchmark passmark min 14 000 |
| --- | --- |
| Operační paměť | min. 32 GB, DDR5 |
| Pevný disk | SSD min. 1TB M.2 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Display | antireflexní, uhlopříčka 14'', rozlišení min. 1920x1200, poměr 16:10, jas min. 400 Nits, webkamera min. 1900p |
| Klávesnice | Podsvícená CZ klávesnice |
| Baterie | kapacita baterie min. 52 Wh |
| Vstup/Výstup | min. 2x Thunderbolt 4 / USB 4 40Gbps + min. 2x USB 3.0 nebo vyšší, 1x 3,5 mm kombo audio jack, HDMI, USB-C, RJ-45, podpora Power Delivery (nabíjení přes USB) |
| Bezdrátové technologie | Wi-Fi min. 6E, Bluetooth min. 5.1 |
| Hmotnost | max. 1,4 kg |
| Další výbava | rozměry max. 1,8 x 32 x 23 cm |
| Operační systém | Operační systém Windows 11 Pro |

Výrobek č.5: FPF „Grafický tablet“ (1 kus)

| Grafický tablet I | Grafický tablet s úhlopříčkou mezi 13" a 14", FullHD, IPS display, min. 8000 úrovní přítlaku, pero bez baterie, barevný rozsah Adobe RGB min. 95 %, aktivní plocha min. 290x160 mm, připojení přes USB-C, možnost napájení přes USB, hmotnost max. 1800 g |
| --- | --- |

Výrobek č. 6: FPF „Základní deska I“ (2 kusy)

| Základní deska I | Základní deska formátu mATX, z výukových důvodů s některou novější paticí Intel uvedenou od roku 2021 (například LGA1700), min. jeden slot typu M.2 (podpora NVMe) a min. dva sloty PCIe různých velikostí (min. jeden x16), paměťové sloty DIMM generace DDR4, min. 4x SATA, HDMI, RJ-45, interní COM, TPM |
| --- | --- |

Výrobek č. 7: FPF „Základní deska II“ (2 kusy)

| Další výbava | Základní deska formátu mATX, z výukových důvodů s paticí AMD uvedenou od roku 2022 (např. AM5), s rozšířenými profily pro přetaktování, podpora pamětí generace min DDR5, min. jeden slot typu M.2, min. dva sloty PCIe (min. jeden x16), HDMI, DisplayPort, RJ-45, USB-C, PS/2, min. 3 různé verze USB-A (např. 2.0, 3.2 Gen 1, 3.2 Gen 2), min. 4x SATA |
| --- | --- |

Výrobek č. 8: FPF „Procesor I“ (2 kusy)

| Procesor I | Procesor do patice na "Základní desce I", tj. do patice LGA 1700, s BOX chladičem v balení |
| --- | --- |

Výrobek č. 9: FPF „Procesor II“ (2 kusy)

| Procesor II | Procesor do patice na "Základní desce II", tj. do patice AM5, s BOX chladičem v balení |
| --- | --- |

Výrobek č. 10: FPF „Grafická karta“ (4 kusy)

| Grafická karta | Grafická karta s rozhraními DVI/HDMI/DisplayPort, do slotu PCIe x16, s aktivním chladičem, zabírající více než jednu pozici na základní desce |
| --- | --- |

Výrobek č. 11: FPF „Paměťový modul I“ (4 kusy)

| Paměťový modul I | Paměťový modul DIMM generace DDR4 (tj. pasující do "Základní desky I", výrobek č. 6) |
| --- | --- |

Výrobek č. 12: FPF „Paměťový modul II“ (2 kusy)

| Paměťový modul II | Paměťový modul DIMM generace DDR5 (tj. pasující do "Základní desky II", výrobek č. 7), s nízkoprofilovým chladičem |
| --- | --- |

Výrobek č. 13: FPF „Dedikovaná zvuková karta“ (2 kusy)

| Dedikovaná zvuková karta | Zvuková karta do sběrnice PCIe x1, min. 5 konektorů (přední a zadní výstup, subwoofer, nezávislé mikrofon a line-in) |
| --- | --- |

Výrobek č. 14: FPF „Externí zvuková karta“ (2 kusy)

| Externí zvuková karta | Externí zvuková karta do USB, audio vstup pro mikrofon, audio výstup 3,5mm jack |
| --- | --- |

Výrobek č. 15: FPF „Ethernetová síťová karta“ (2 kusy)

| Ethernetová zvuková karta | Dedikovaná síťová karta do slotu PCIe, konektor RJ-45, podpora Wake-on LAN |
| --- | --- |

Výrobek č. 16: FPF „Wifi síťová karta“ (2 kusy)

| Další výbava | Wi-fi síťová karta do slotu PCIe s min. jednou externí odnímatelnou anténou |
| --- | --- |

Výrobek č. 17: FPF „Napájecí zdroj“ (4 kusy)

| Další výbava | Napájecí zdroj pro PC, formát ATX, s větrákem min. 12 mm, konektor pro základní desku, konektory CPU min. 4pinový, SATA, MOLEX, VGA PCIe min. 6pin |
| --- | --- |

Výrobek č. 18: FPF „SSD disky I“ (2 kusy)

| Další výbava | SSD do M.2 slotu, rozměr min. 2280, rozhraní min. NVMe Gen3 |
| --- | --- |

Výrobek č. 19: FPF „SSD disky II“ (2 kusy)

| Další výbava | SSD do M.2 slotu využívající SATA linky (SATA min. III), délka mezi 48 a 45 mm |
| --- | --- |

Výrobek č. 20: FPF „Větráček do počítačové skříně“ (1 kus)

| Další výbava | Ventilátor do PC skříně k namontování na bočnici, rozměr min. 120 mm, 3pinový konektor do základních desek, které jsou součástí zadání |
| --- | --- |

Výrobek č. 21: FPF „Montážní rámeček“ (1 kus)

| Další výbava | Montážní rámeček pro zapojení 2,5" disku libovolné výšky do 3,5" pozice, včetně šroubků pro montáž rámečku i disku |
| --- | --- |

Výrobek č. 22: FPF „Převodník“ (10 kusů)

| Další výbava | Převodník USB / RS-232 s kabelem min. 1,2 m pro připojení RS-232 zařízení k počítači, včetně CD s ovladači |
| --- | --- |

Výrobek č. 23: FPF „Kit paměťových modulů“ (1 kus)

| Další výbava | Kit (sada dvou paměťových modulů) SO-DIMM DDR4, pro DELL G3 3590, min. 16 GB (2x 8 GB, celkem 16 GB), rychlost 2666 MHz podle doporučení výrobce |
| --- | --- |

Výrobek č. 24: FPF „Bezdrátový prezentér“ (12 kusů)

| Další výbava | Bezdrátový prezentér min. 5-ti tlačítkový, s laserovým ukazovátkem, hmotnost méně než 50 g (bez baterií), s cestovním obalem, konektor do USB, dosah min. 12 m, napájení AAA bateriemi |
| --- | --- |

Výrobek č. 25: FPF „Tiskárna II“ (2 kusy)

| Barva tisku | černobílá |
| --- | --- |
| Technologie tisku | laserová |
| Funkce | Automatický oboustranný tisk (duplex), kopírování, skenování |
| Připojení | USB, LAN, WiFi |
| Formáty papíru | A4, A5, A6 |
| Funkce skeneru | Jednostranný automatický podavač |
| Rozlišení plochého skeneru | min. 1200 x 1200 DPI |
| Rychlost skenování | min 25 str./min. |
| Rozlišení tisku | min. 600 x 600 DPI |
| Rychlost tisku | min. 34 str./min. |
| Rozměry | Výška max 360 mm, hloubka max. 360 mm, šířka max. 415 mm |
| Hmotnost | Max. 10 kg |
| Další výbava | Grafický displej |

Výrobek č. 26: FPF „Notebook II“ (6 kusů)

| Procesor | PassMark CPU Mark (Multithread Rating) min 16600 bodů + - 100 bodů (vícejádrový nebo vícejádrový s podporou vícevláknových operací) |
| --- | --- |
| Operační paměť | Min. 16 GB DDR4 |
| Pevný disk | SSD min. 1000 GBPCIe 4.0x4 NVMe |
| Display | min. 15,6“ max. 16” IPS, rozlišení min. 1920 x 1200 px, 16:10, s ochranou odrazů okolního světa |
| Klávesnice | Podsvícená klávesnice (s možností vypnout), numerická klávesnice, možnost nabíjet přes USB-C |
| Baterie | Min. 57 Wh |
| Vstup/Výstup | Min. 2x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0). min. 1x USB-C, min. 1x Thunderbolt/USB4, min. 1x HDMI, Combo Audio Jack, RJ-45 (LAN), podpora Power Delivery |
| Grafická karta | integrovaná |
| Bezdrátové technologie | Min.: Wifi6 – 802.11ax, Bluetooth v5.3 |
| Další výbava | čtečka otisků prstů; čtečka paměťových karet; |
| Hmotnost | Max 1,8 kg |
| Záruka + servisní požadavky | Záruka 36 měsíců, servis u zákazníka (on-site) |
| Operační systém | Originální Windows české nebo jakékoli, ze kterého lze updatovat na Win 11 Pro pomocí Campus licence |

Výrobek č. 27: FPF „Tiskárna III“ (2 kusy)

| Barva tisku | barevný |
| --- | --- |
| Technologie tisku | laserová |
| Funkce | Automatický oboustranný tisk (duplex), kopírování, skenování |
| Další požadované vlastnosti | Ovládací panel min. 10“, odsazování criss-cross (min. pro formát A4), skupinkování, třídění |
| Připojení | USB, LAN, |
| Formáty papíru | A6 až SRA3, |
| Paměť | Min 8GB RAM |
| Pevný disk | Min 256 GB SSD |
| Síťové technologie a protokoly | Min TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S), 10/100/1000-Base-T Ethernet |
| Kapacita vstupu papíru | Min 1 150 listů: min. 500 listů A6-A3 + vlastní formáty a obálky, min. 500 listů A5-SRA3 + vlastní formáty, min. 150 listů ruční vstup A6-SRA3+ vlastní formáty + dlouhé papíry délky až 1,2 m |
| Výstupní kapacita | Min. 500 listů |
| Životnost toneru | Min 28 000 stran každá z barev – CMYK při 5 % pokrytí tiskem |
| Životnost zobrazovací jednotky | Černá – válec min. 170.000 stran, vývojnice min. 1.000.000 stran |
| Technologie toneru | Polymerovaný toner |
| Rozlišení skeneru | min. 600 x 600 DPI |
| Rychlost skenování | min 100 str./min. |
| Rozlišení tisku | min. 1800 x 600 DPI/ 1200 x 1200 dpi |
| Rychlost tisku/kopírování | min. 25 str./min.pro barevný i černobílý tisk včetně oboustranného u formátu A4, min. 15 str./min. u formátu A3 |
| Doba 1. kopie A4 | max. 6 sekund černobíle, 7 sekund barevně |
| Režimy skenování | min. do e-mailu, síťové složky (SMB), na FTP, do schránky, na USB |
| Tiskové jazyky | min. PCL 6 (XL3.0); PCL 5e/c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Kombatibilita | min. s OS Windows 10, Macintosh OS X 10 nebo novější |
| Měřítko pro kopírování | 25 – 400% |
| Rozměry | Výška max 780mm, hloubka max. 670 mm, šířka max. 615 mm (bez příslušenství) |
| Příslušenství | Stolek pod stroj, automatický podavač originálů pro min. 100 originálů; A6-A3; 35-163 g/m²; možnost otáčejícího i jednoprůchodového podavače |

Výrobek č. 28: FPF „SD karta“ (2 kusy)

| Rychlost přenosu (čtení) | min 170 MB/s |
| --- | --- |
| Rychlost přenosu (zápis) | min. 90 MB/s |
| Kapacita paměti | min. 64 GB |
| Třída rychlosti | min. Class 10 UHS-I |
| Typ | paměťová karta SDXC |
| Požadované vlastnosti | nárazuvzdorné, vodotěsné |

Výrobek č. 29: FPF „PC“ (2 kusů)

| Procesor | PassMark CPU Mark min. 37092 bodů + - 200 bodů (vícejádrový nebo vícejádrový s podporou vícevláknových operací) |
| --- | --- |
| Operační paměť | Min. 16 GB DDR5 s minimálním jedním volným slotem pro případné rozšíření |
| Pevný disk | min. 1x SSD min. 512 GB (M.2 (PCIe 4.0 4x NVMe) |
| Klávesnice+myš | Česká numerická klávesnice a myš: 3x tlačítko včetně scrollingu, vhodná jak pro leváky i praváky od stejného výrobce jako PC |
| Vstup/Výstup | Min. 1 HDMI, 1x displayPort, min. 7x USB, z toho alespoň 1x USB C a min. 5x USB 3.2 GEN2, Combo Audio Jack Lan (Rj – 45); |
| Bezdrátové technologie | Bluetooth, Wi-fi |
| Grafická karta | integrovaná |
| Další výbava | Typické TDP CPU max 65 W; myš – min. 3 x tlačítko včetně scrollingu, vhodná pro leváky i praváky, , od stejného výrobce jako PC; konstrukce – Micro tower, bez optické mechaniky |
| Záruka + Servisní požadavky | záruka 36 měsíců, servis u zákazníka (NBD On-site) - vztahuje se také na příslušenství (klávesnice, myš) |
| Operační systém | Originální Windows české nebo jakékoli, ze kterého lze updatovat na Win 11 Pro pomocí Campus licence |

Výrobek č. 30: FPF „Prohnutý monitor k PC“ (1 kus)

| Velikost úhlopříčky | Min. úhlopříčka 34“, rozlišení min. Quad HD 3440x1440 px |
| --- | --- |
| Obnovovací frekvence | min. 100 Hz |
| Odezva monitoru | max. 4 ms |
| Typ displeje monitoru | Antireflexní povrch obrazovky, VA, 21:9 širokoúhlý |
| Jas | Min. 500 cd/m2 |
| Konstrast | Min: 3000:1 |
| Konstrukce | prohnutá |
| Vstup/Výstup | Min 1 x DispayPort 1.4, min. 1 x HDMI 2.0, min. 1 x USB-C, RJ-45 (LAN), sluchátkový výstup, min. 4 x USB |
| Požadované funkce | Reproduktory, nastavitelná výška, flicker-free, filtr modrého světla, webkamera, obraz v obraze (PiP), power Delivery min. 90 W, senzor přítomnosti |
| Výbava | VGA kabel, HDMI kabel, kompatibilní se standarty VESA, USB 3.0 hub |

Výrobek č. 31: FPF „Monitor s PC (AIO) 27”“ (42 kusů)

| Úhlopříčka a typ displeje | min. 27", rozlišení min. 2560 × 1440 px, IPS |
| --- | --- |
| Procesor | který splňuje v testu PassMark v položce Average CPU Mark (Multithread Rating) min. 31939 bodů (tolerovaná odchylka je +-200 bodů), vícejádrový nebo vícejádrový s podporou vícevláknových operací. |
| Typicke TDP CPU | max. 65 W |
| Operační paměť | min. 16 GB DDR5 s minimálně jedním volným slotem pro případné rozšíření |
| Interní jednotky | SSD min. 512 GB (M.2) |
| Grafická karta | Integrovaná |
| Vstup/Výstup | min. 3 x 3.2 Gen 1 (USB 3.0) , min. 1x USB-C, min. 1x HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, RJ-45 (LAN), combo audio jack |
| Výbava | Bluetooth, Čtečka paměťových karet, Optická mechanika, Webová kamera, Wi-Fi, repro |
| Typ sestavy | All-in-one PC |
| Klávesnice a myš | česká numerická klávesnice, myš min. 3x tlačítko včetně scrollingu, vhodná jak pro leváky i praváky, obě od stejného výrobce jako PC |
| Další informace | 36 měsíců zaruka + servis u zákazníka (On-site), vztahuje se také na příslušenství v podobě klavesnice a myši |
| Operační systém | originální Windows české nebo jakékoli, ze kterého lze updatovat na Win 11 Pro pomocí Campus licence |
| Konstrukce | Hmotnost - max. 12 kg, Šířka - max. 615 mm, Zdroj 230 W |

Část 3: Dodávka IT vybavení pro FÚ SU (projekt Ph.D. Infra)

Multi GPU pro upgrade výpočetního výkonu a možnost testování výpočtech na více GPU.

Výrobek č. 1: FÚ „Grafická karta do sběrnice PCIe“ (2 kusy)

Tato grafická karta splňující novinky informačních trendů bude sloužit jako rozšíření výkonného serveru a převážně díky její velikosti operační paměti bude sloužit pro případy zpracování a vizualizaci vysoko objemových dat.

| Grafická karta | Grafická karta do sběrnice PCIe s minimální operační pamětí 64 GB a výkonem FP32 větším než 22.63TFLOPs Grafická karta do sběrnice PCIe s operační pamětí minimálně 80 GB, výkonem FP32 větším než 19.4 TFLOPs, min. počtem stream procesorů 6912, podpora programování v CUDA |
| --- | --- |

Výrobek č. 2: FÚ „Propojovací systém“ (1 ks)

Interfece pro high bandhwidth komunikaci mezi GPU v rámci jednoho výpočetního uzlu, pro přímé propojení obou grafických karet specifikovaných výše, viz. výrobek č. 1

| Propojení GPU | GPU interconnect pro GPU z položky 1 umožňující přímé škálování paměti a výkonu, přímé propojení GRAM obou karet, bandwith min. 200 GBs, |
| --- | --- |

Výrobek 3: FÚ „Výpočetní stanice“ (4 kusy)

Včetně sestavení a spotřebního materiálu

| Procesor | min. 16 jader, min. 32 vláken, min. frekvence 3.4 GHz, min. TDP 105W, Passmark min. 45 000 (14.8.2024), kompatibilita s ostatními komponenty stanice |
| --- | --- |
| Základní deska | min. USB-C, USB 3.1 Gen1, 1x RJ-45 2.5Gbps, 6x SATA III, 2x PCI Express x16, 3x PCI Express x1, 2x M.2 konektor, formát ATX, počet slotů pro RAM min. 4x, podpora pro min. 128 GB RAM, kompatibilita s ostatními komponenty stanice |
| Grafická karta | požadavek na zdroj min. 700W, přídavné napájení pomocí 1x 16pin, podpora pro programování v CUDA, počet stream procesorů min. 7680, min. frekvence grafického jádra 2310 MHz, velikost grafické paměti min. 12GB, frekvence paměti min. 21000 MHz, aktivní typ chlazení, počet HDMI min. 1x, počet DP min. 3x, rozhraní PCI Express 4.0, kompatibilita s ostatními komponenty stanice |
| RAM | min frekvence paměti 3200 MHz, časování RAM CL16-20-20, velikost RAM min. 128 GB, kompatibilita s ostatními komponenty stanice |
| Disk | typ disku SSD, velikost disku 2,5", kapacita min. 8TB, rozhraní SATA, rychlost čtení na maximu min. 560 MB/s a při zápisu min. 530 MB/s, kompatibilita s ostatními komponenty stanice |
| Chladič na procesor | kompatibilita s ostatními komponenty stanice, otáčky ventilátoru na maximu min. 1500 ot/min., hlučnost max. 24 dB, TDP max. 180W |
| Zdroj | min. výkon 1200 W, min. 8x PCIe 6+2pin, min. 16x SATA, ochrany proti přehřátí, nadproudu, přepětí, přetížení, podnapětí a zkratu, kompatibilita s ostatními komponenty stanice |
| Skříň | umístění pro 3.5/2.5 HDD min. 6x, pro 2.5" SSD min. 2x, min. 1x USB 3.1 Gen2 Type-C, min. 2x USB 3.0, Audio I/O, Power Button, kompatibilita s ostatními komponenty stanice |
| Další vybavení | Klávesnice, myš, monitor alespoň 27'' IPS 16:9 s rozlišením 3840x2160, 60 Hz obnovovací frekvencí |

Výrobek č. 4: FÚ „Grafická karta –24 GB“ (1 kus)

| Grafická karta | požadavek na zdroj min. 850W, přídavné napájení pomocí 1x 16pin, podpora pro programování v CUDA, počet stream procesorů min. 16384, min. frekvence grafického jádra 2235 MHz, velikost grafické paměti min. 24GB, frekvence paměti min. 21000 MHz, aktivní typ chlazení, počet HDMI min. 1x, počet DP min. 3x, rozhraní PCI Express 4.0 |
| --- | --- |

Část 4: Dodávka AV techniky pro OPF SU (projekt Ph.D. Infra)

Výrobek č. 1: OPF „Velkoplošná dotykový projekční obrazovka do učebny A309 a B301“ (2 kusy)

Interaktivní monitor s rozlišením 4K UHD navržený pro zlepšení spolupráce, komunikace a zapojení uživatelů.

| Velikost úhlopříčky | Min. 86 ", rozlišení min. 4K (3840 × 2160 px), poměr stran 16:9 |
| --- | --- |
| Technologie obrazovky | pozorovací úhel min. 178° /178° (vodorovně / svisle), VA technologie, dotyková obrazovka min. 40 dotykových bodů, možnost použití stylusu i prstů |
| Odezva obrazovky | Max. 8ms |
| Obnovovací frekvence | Min. 60 Hz při 4K rozlišení |
| Jas | Min. 350 cd/m2 s dotykem |
| Statický kontrast | Min. 4000:1 |
| Vstupy/výstupy monitoru | Min. 3x HDMI 2.0 vstup, min 1x HDMI výstup, min. 1x USB-C s napájením min. 65 W pro připojení k notebooku/počítači, linkový zvukový výstup a výstup, min. 4x USB-A, min. 1x RJ45, Wifi, min. 1x RS-232C |
| Požadovaná výbava | 1x HDMI kabel 10 m, 10 m prodlužovací USB kabel pro dotykové ovládání připojeného PC, VESA uchycení včetně držáků na stěnu/vertikální plochu kompatibilní s velkoplošnou TV (s dostatečnou nosností) |
| Požadované funkce | Reproduktory min. 2x 16 W, power delivery min. 65 W, bez TV tuneru, dálkové ovládání, možnost zapnutí video signálem, možnost bezdrátového sdílení obrazu, vícejádrový procesor SoC, možnost dodatečného připojení konferenční webkamery a reproduktoru s podporou MS Teams, podpora provozu 24/7 |

Výrobek č. 2: OPF „Velkoplošná nedotyková projekční obrazovka do učebny A309 a pro seminární prostor pro doktorandy “ (2 kusy)

Monitor s rozlišením 4K UHD

| Velikost úhlopříčky | Min. 75 ", rozlišení min. 4K (3840 × 2160 px), poměr stran 16:9 |
| --- | --- |
| Technologie obrazovky | pozorovací úhel min. 178° /178° (vodorovně / svisle), IPS technologie |
| Odezva obrazovky | Max. 8ms |
| Obnovovací frekvence | Min. 60 Hz při 4K rozlišení |
| Jas | Min. 500 cd/m2 |
| Statický kontrast | Min. 1200:1 |
| Vstupy/výstupy monitoru | Min. 3x HDMI 2.0 vstup, min. 1x DP 1.4 vstup, min 1x DP výstup, linkový zvukový výstup a výstup, min. 2x USB-A, min. 1x RJ45, Wifi, min. 1x RS-232C |
| Požadovaná výbava | VESA uchycení včetně držáků na stěnu/vertikální plochu kompatibilní s velkoplošnou TV |
| Požadované funkce | Reproduktory min. 2x 10 W, bez TV tuneru, dálkové ovládání, možnost zapnutí video signálem, vícejádrový procesor SoC, podpora provozu 24/7 |

Výrobek č. 3: OPF „Videokonferenční systém pro velké místnosti A309 vč. notebooku“ (1 kus)

Sada videokonferenční jednotky pro střední a velké místnosti obsahující jednotku videokonference ve formátu mini PC, kameru, mikrofony, reproduktory, transcoder a ovládací tablet pro fungování v rámci MS Teams Rooms. K sadě je požadován notebook pro zobrazení obsahu do videokonferencí.

| Kamera | Rozlišení: 4K Pixel snímače: 2 um (mikrometry) Zorné pole: Min. 110 stupňů horizontálně (po korekci zkreslení objektivu) Min. 68 stupňů Vertikálně Úhlopříčka min. 130 stupňů Poměr stran: 16,9 širokoúhlý Výstupní formát: MPEG, H.264, YUV Vysoký dynamický rozsah (HDR): Ano Automatické ostření: ePTZ (elektronické otáčení, naklánění, zoom) Konektor: USB 3.2 Gen 1 Typc C Funkce umělé inteligence (AI): Automatické rámování Auto Zoom Sledování zvuku Počítání lidí Povědomí o bílé tabuli Montáž: Samostatný (stolní deska) Stěna a TV |
| --- | --- |
| IP ovladač (dotykový displej a transcoder) | IP Controller navržený s ohledem na moderní konferenční místnost, 10,1" Lenovo IP Controller nabízí snadno použitelné ethernetové připojení, které zjednodušuje instalaci a odstraňuje potíže s velkým množství kabelů. Přímo podporovány jsou vzdálenosti až 100 metrů. Display: Video Audio Video přes internetový protokol (AV-over-IP) Dotek USB přes IP (kompatibilní s HID), 10bodový dotyk Kontrast min. 1000:1 Velikost min. 10,1 palce Jas min. 360 cd/㎡ Rozlišení min. 1280 x 800 Aktivní oblast min. 216 mm (šířka) x 135 mm (výška) Barvy LCD až 16,7 mil Úhel pohledu min. 85° nahoru, dolů, vlevo, vpravo Maximální délka kabelu CAT5e k propojení 100 metrů Vlastnosti: Snímač lidské přítomnosti: Infračervený senzor umístěný na přední straně dotykového displeje. Automatické probuzení, když se osoba přiblíží k dotykovému displeji. Detekční úhel je +/- 45° a vzdálenost je až 3 metry. Bezpečnostní lankový zámek Plug and Play Firmware lze upgradovat Napájení: Externí napájení - transcoder 12V/3A AC adaptér Externí napájení – dotykový displej spojení přes ethernetový kabel CAT5e RJ45, kompatibilní s Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af, 15,4 wattů Dotykový displej – porty, konektory, indikátory, uživatelské ovládací prvky: Tlačítko reset Stisknutím resetujete zařízení Ethernet ze spojení (RJ45) RJ45 s oranžovými (Connection Status) a zelenými (Connection Speed) indikátory. Kabel Cat5E se připojuje k Link pomocí 5metrového (16,4 stop) CAT5e RJ45 Ethernetového kabelu. Indikátory jsou oranžové a zelené, když jsou připojeny k Link pomocí kabelu Cat5E. HDMI Capture (HDMI) Vstupní port HDMI pro připojení k počítači. To umožňuje PC sdílet displej. Přes USB-C) konektor kompatibilní s USB 2.0 jako průchod, který může poskytnout až 5 wattů pro napájení zařízení, jako je reproduktor nebo mikrofon. |
| Reproduktor (Soundbar) s integrovanými mikrofony | Reproduktor: Hlasitost až 97 dB Výkon min. 20+20W se 4 reproduktorovými jednotkami Vestavěný DSP pro potlačení ozvěny a šumu Frekvenční rozsah reproduktoru 250Hz až 20kHz Interní mikrofony: Min 4 vestavěné mikrofony pro tvarování paprsku s pokrytím 180° Dosah až 8,5 metru Frekvenční rozsah mikrofonu 300Hz až 8kHz Podporuje připojení až dvou mikrofonních podů pomocí mikrofonních kabelů Tlačítka ovládací prvky: Napájení: Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund zapnete nebo vypnete napájení. Mic Mute: Umožňuje ztlumení. Bluetooth: Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund aktivujete Bluetooth. Zvýšit hlasitost Snížit hlasitost Konektivita: USB 2.0, USB -C konektor Bluetooth 5.0 (A2DP, SBC, MPEG-4, AAC) Výstupní jack |
| Externí mikrofony | 2ks Satelitní Mikrofony: Všesměrový s rozsahem snímání 360° a dosah min. 1m Mikrofon obsahuje tlačítko Mute s LED indikací Porty: 1x Mic out 1x Mic in (pro připojení dalších mikrofonů) Připojuje se pomocí min. 5 metrových mikrofonních kabelů |
| Řídící jednotka videokonference (MiniPC) | Operační systém: Windows IoT pro MS Team Room Procesor: Min. 4 fyzických jader o výkonu min. 9200 bodů dle Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) v overall rating a min. 2400 bodů v single thread rating. Výsledky k datu září 2024 Paměť: min. 16GB integrovaná DDR4-3200 Pevný disk: 256GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe Optická jednotka: Ne Grafická karta: integrována grafika Síť: integrovaná 100/1000M Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (min. 802.11ax, 2x2 + BT5.0) Správa zabezpečení: Kensington Security Slot, integrovaný bezpečnostní čip TPM 2.0 Čtečka paměťových karet: Ne Napájení: externí napájecí adaptér min. 90W Min: 2x USB-A 3.2 Gen 2 Min: 1x USB-A 3.2 Gen 1 Min: 1x USB-C 3.2 Gen 2 Min: 1x USB-C 3.2 Gen 1 Min: 1x HDMI vstup Min. 2x HDMI výstup Min. 1x Ethernet (RJ-45) Min. 1x napájecí konektor Min. 1x slot pro zámek Kensington Systém uchycení: VESA |
| Požadovaná dodatečná výbava | Včetně montážní sad kabeláž HDMI propojení s obrazovkami optické min. 25 m kabeláž HDMI propojení s obrazovkami min. 2 m |
| Ostatní vlastnosti | Certifikace Microsoft Teams Rooms Kompatibilní s Windows i Mac |
| Dodatečné požadavky | Instalace a zapojení |
| Dodatečné příslušenství | Notebook pro zobrazení contentu videokonference dle specifikace níže Sada bezdrátové klávesnice a myši |

Notebook pro zobrazení contentu videokonference:

| Typ procesoru | Min. 6 fyzických jader o výkonu min. 15000 bodů dle Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) v overall rating a min. 3000 bodů v single thread rating. Výsledky k datu září 2024 |
| --- | --- |
| Display FHD | Displej IPS velikost min. 15,6“ FHD, rozlišení 1920x1080, LED podsvícení, matný, antireflexní, min. 250 nitů |
| Grafická karta | Integrovaná |
| Pevný disk | Min. 512 GB SSD PCIe NVMe |
| Typ paměti | Min. DDR4 3200 MHz |
| Velikost operační paměti | Min. 16 GB, možnost rozšíření až na min. 32 GB, min.2 x DIMM sloty |
| Zdroj | Min. 45 W, podpora USB-C |
| Vstupní a výstupní porty a sloty | USB Min. 4 x USB, z toho min. 2x USB 3.2 Gen 1 Typ-A a 2 x USB-C 3.2 Gen2 (redukce ani USB hub nejsou povoleny) Grafika HDMI 2.1 Síť gigabit RJ45 Audio Line-in/Line out (možno též sluchátka/mikrofon combo jack) Možnost připojení dokovací stanice přes konektor USB-C/Thunderbolt, kompatibilní s dokovací stanicí originálního příslušenství výrobce dotyčného notebooku; notebook musí být dokovacím konektorem napájen; ne USB replikátor portů; umožnění připojení externích monitorů přes dokovací stanici pomocí USB-C |
| Síťová karta | Integrovaná, rychlost 10/100/1000 Mbit/s, podpora Wake On LAN |
| Bezdrátové technologie | Interní Wifi min. 6E, Bluetooth min. 5.3 |
| Zvuková karta | Zvuková karta s interními stereo reproduktory a mikrofonem |
| Kamera, mikrofon | Integrovaná min. 720p kamera a mikrofon, integrovaná bezpečnostní krytka kamery. |
| Klávesnice | Česká podsvícená, multi-touchpad, oddělená numerická část. |
| Baterie | Min. 42 Wh s možností rychlého dobíjení až 45W |
| Zabezpečení | Lokální nebo vzdálená možnost BIOS flash update a možnost zaheslování BIOSu. Identifikace BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu. Dedikovaný hardwarový TPM 2.0 čip (kompatibilita s Windows 11) s certifikací FIPS 140-2. Interní čtečka otisku prstů |
| Operační systém | Originální Windows 11 64bit nebo jakékoli, ze kterého lze updatovat pomocí Campus licence, plně české prostředí |
| Záruka | Min. 36 měsíců Zahájení opravy notebooku nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce. |
| Způsob provádění záručního servisu a podpory | Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím internetu. Podpora poskytovaná i prostřednictvím telefonní linky. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení. |
| Váha | Max.1,8 kg vč. hlavní baterie |
| Certifikace | EPEAT Gold, Energy star |
| Barva notebooku | Neutrální odstíny (např. stříbrné, šedé nebo černé vhodné pro manažerské použití) |

Výrobek č. 4: OPF „Videokonferenční kamera“ (2 kusy)

| Rozlišení | Min. 3840x1080 panoramatické |
| --- | --- |
| Kamery | Min. 3 s celkovým pokrytím 180° horizontálně, Min. 13megapixel, funkce automatického zaměření na mluvčího, min. 6x zoom |
| Zorné pole | Min horizontální: 180°, min vertikální: 54° |
| Mikrofony | Mikrofonní pole s min. 8 paprsky Počet min 8 Min. Frekvenční rozsah 100Hz - 8kHz, Min. citlivost - 37dBFS |
| Reproduktory | Vestavěné min. 2x (min.50 mm) woofer a 2x (min.20 mm) tweeter Min. Frekvenční rozsah 80 Hz - 20kHz |
| Připojení | Min. 1 USB-C výstup pro datový přenos Ethernet port s min. 100M rychlostí přenosu |
| Ostatní | Ovládání aplikací včetně zobrazení analytických dat o využití, Možnost montáže na stěnu Kabeláž napájení a USB-C na USB-A pro připojení k PC (min. 3 m min. USB-3.0) Certifikace Microsoft Teams, Microsoft Teams Rooms (MTR), Zoom Rooms, Zoom Kompatibilní s Windows i Mac |

Část 5: Dodávka AV techniky pro FPF SU (projekt Ph.D. Infra)

Výrobek č. 1: FPF „Světla“ (1 kus –  sada 4 světel)

| Světla | kit 4 ks trubicových světel - 4 pack, RGBWW LED trubice; max. rozměry pro 1 světlo - výška 130 cm, hloubka 19 cm, šířka 19 cm, ovládání jasu: DMX, stmívač, Bluetooth, Aplikace, 2,4G barevná teplota: 2700 – 7500 K počet zabudovaných efektů: min 15 CRI: min 97 Zabudovaná lithinová baterie min 14,8 V (4400 mAh) Nabíjení: min PD 3.0 (12 – 20V) 30W, nabíjení také přes port typu C celková hmotnost max 8 kg za všechny 4 ks příslušenství: 4 x síťový adaptér, 4 x klip, 4 x poutko |
| --- | --- |

Výrobek č. 2: FPF „Stativ pro světla“ (4 kusy)

| Stativ pro světla | světelný stojan pro studiová světla viz. specifikace u položky „výrobek č.1 - Světla“, s ramenem; výška stativu min. 180 cm, délka ramena min. 265 cm, průměr stojanu a ramena max. 3,5 cm, nosnost min. 4 kg, standardní závody „1/4“ a „3/8“, materiál hliník |
| --- | --- |

Výrobek č. 3: FPF „Studiové mikrofony“ (4 kusy)

| Studiové mikofony | připojení přes XLR, dynamický, interní Pop filtr, kompatibilní s jakoukoli zvukovou kartou, směrové snímání, frekevence od 20 do 20000 Hz, impedance min 320 Ohm, hmotnost max 1 kg. Typ mikrofonu: na stativ se závitem |
| --- | --- |

Výrobek č. 4: FPF „Kamera“ (1 kus)

| Kamera | Modulární outdoorová akční kamera s 360° záznamem. Rozlišení fotografie: min. 21 MPx, rozlišení videosekvence: min. 5888x2944 px při 30 fps nebo 6144x2072 px do 25 fps. Rozměry: max 130x50x54 mm, Hmotnost max 240 g Další požadavky: Voděodlonost, stabilizace obrazu. Typ paměťových karet: micro SD, micro SDHC, micro SDXC, podporované formáty RAW, INSP. |
| --- | --- |

Výrobek č. 5: FÚ „Elektronický stabilizátor“ (2 kusy)

| Elektronický stabilizátor | Stabilizace pro stávající kamery, 3 osý gimbal s nosností min. 4,5kg. S plynulým chodem, min. 12hodinová výdrž baterie s funkcí rychlého nabíjení. Konektor usb-c a bluetooth připojení. Min. 1,8" barevný dotykový OLED displej. Hmotnost stabilizátoru max 1,5kg. Konstrukce gimbalu z uhlíkových vláken. Ovládání pomocí mobilní aplikace, panoramatický mód a časosběrný mód. Podporuje automatické zamykání os. gimbalu. |
| --- | --- |
| Další výbava | Přepravní pouzdro, USB-C zdrojový kabel, upevňovací systém objektivu, železné prodloužení gripu a stativ v jednom, rychloupínací destička, USB-C ovládací kabel fotoaparátu / kamery, balení šroubků 1/4"-20 × 1, spodní prodloužená rychloupínací destička, držák telefonu, ostřící motor, USB-C zdrojový kabel 20 cm, Mini HDMI na HDMI kabel 20 cm, Mini HDMI na Mini HDMI kabel 20 cm, Mini HDMI na Micro HDMI 20 cm, univerzální ovládací kabel (USB-C, 30 cm), upevňovací popruh objektivu, obrazový Transmitter, popruh na omotání a zaháknutí 2x. |