Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek

Dodávka sad mikroskopů pro nelékařské zdravotnické obory Fakulty veřejných politik SU v Opavě – projekt ERDF-SP

Technická specifikace:

V případě, že se v zadávacích podmínkách této výzvy vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, nebo jména a příjmení či názvy obchodních firem, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení.

Minimální technické požadavky na vlastnosti předmětu veřejné zakázky - povolena tolerance exaktních číselných hodnot, které nejsou dány rozpětím min. - max., je +/- 10 % (pokud není uvedeno jinak) za podmínky dodržení požadovaných funkčních vlastnosti jednotlivých komponent.

Výrobek č. 1: Studentský mikroskop – funkční sestava“ (10 kusů)

- mikroskop má maximální ergonomické umístění všech ovládacích prvků (např. ostření, změna osvětlení, apod.), stativ a stolek jsou opatřeny oblými hranami pro maximální ergonomii a prevenci zranění - mikroskop má optiku s korekcí na nekonečno, korpus stativu je odlit z kovu - binokulární tubus s náklonem 30 stupňů a se zorným polem - Field Number (FN) - s hodnotou min. 20 - tubus disponuje nastavením dioptrické korekce okulárů a seřiditelnou vzdáleností okulárů vůči sobě (dle pupilární vzdálenosti pozorovatele) v rozsahu min. 48 – 75 mm - tubus umožňuje jednoduché nastavení výšky okulárů vůči rovině stolu v rozsahu min. 5 cm („Siedentopf“ typ tubusu) - možnost rotace tubusu se zajišťovacím mechanismem, který brání vypadnutí tubusu při rotaci nebo transportu - 2 okuláry s 10násobným zvětšením a zorným polem Field Number (FN) min. 20 - okuláry jsou vybaveny ohrnovatelnými gumovými očnicemi - okuláry jsou připraveny pro případné vložení měřicí destičky, drátěného ukazovátka nebo kříže - kondenzor kódovaný, pokrývající rozsah zvětšení 4 x – 100 x (Abbé), s numerickou aperturou NA 1.25 - otočný revolverový nosič objektivů pro min. 4 objektivy s reverzní orientací (objektivy které nejsou vřazeny v optické ose jsou umístěny směrem od obsluhy a uvolňují manipulační prostor kolem preparátu) - planachromatické objektivy jsou konstruovány pro šíři zorného pole (Field number - FN) min. 20 - planachromatický objektiv s 4násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) min. 0,10, pracovní vzdálenost min. 27,8 mm - planachromatický objektiv s 10násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) min. 0,25, pracovní vzdálenost min. 8 mm - planachromatický objektiv se 40násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) min. 0,65, pracovní vzdálenost min. 0,6 mm - planachromatický objektiv se 100násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) min. 1,25, pracovní vzdálenost min. 0,13 mm, objektiv je imersní, olejový - mikroskop má světelný zdroj s LED osvětlením s životností LED diod min. 20 000 hodin, dostatečným výkonem a malou spotřebou pod 2 W - stativ mikroskopu je vybaven prostorem pro uložení síťového zdroje a kabelu pro snadnou manipulaci s mikroskopem - mikroskop má nezávislé koaxiální makro a mikro zaostřování (nepřenášející pohyb mikro ostření na makro pohyb), - makro ostření v rozsahu min. 15 mm - jemné ostření 300 μm/na otočku, stupnice pro mikroostření značená po 2.5 μm - mikroskop má aretaci pozice zaostření - focus lock (aretaci makro posunu) pro snadnou ergonomickou práci s imersním objektivem (ovládání je součástí stativu) - mikroskop má seřiditelnou tuhost makro posuvu (součástí stativu) - mikroskop má skenovací (křížový) stolek o rozměrech min. 120 x132 mm s ergonomickým, bezhřebenovým vedením preparátu v rozsahu min. 76 x 30 mm - ovládání stolku na pravou ruku, držák pro standardní podložní sklíčka a stupnice pro odečet souřadnic. - preparát na stolku lze pozorovat díky konstrukci stativu jak zepředu, tak ze zadní strany - mikroskop má vnitřní povrch okulárů, tubusu a objektivů opatřen antibakteriálním nátěrem - v sestavě je síťová šňůra 230 - 240V - mikroskop má možnost aretovat okuláry a kondenzor tak, aby nemohlo dojít k nepovolené manipulaci – vyjmutí - mikroskop má na stativu ergonomické úchyty, barevně odlišné pro jejich snadnou lokalizaci a pro ergonomické a bezpečné přenášení mikroskopu, - hmotnost mikroskopu max. 6 kg pro snadné přenášení, - mikroskop je zdravotnickým prostředkem in vitro dle směrnice „Directive 98/79/EC on in vitro diagnostic medical devices“

Výrobek č. 2: „Laboratorní mikroskop s kamerou – funkční sestava“ (1 kus)

Sestava laboratorního mikroskopu: - mikroskop má trinokulární tubus s náklonem 30° s přepínáním pozorovatel-výstup pro kameru 100/0 nebo 0/100 - mikroskop má LED osvětlení, min. 2,4W s minimální životností 60 000 hodin, předcentrované - úložný prostor na zadní straně stativu pro kabelů při přenášení a uložení mikroskopu - předcentrované Koehlerovo osvětleni s pevnou polní clonkou - mikroskop má kovový stativ s kovovou mechanikou - mikroskop má ergonomické umístění všech ovládacích prvků (např. ostření, změna osvětlení, apod.) - ostření i stolek lze ovládat současně jednou rukou - mikroskop má optiku s korekcí na nekonečno - mikroskop má kondenzor pokrývající rozsah zvětšení 4 x – 100 x (Abbé) s možností zabudování jednoduchého přípravku pro fázový kontrast a zástin – tmavé pole - mikroskop má kondenzor (Abbe) s numerickou aperturou NA 1,25 a zabudovanou pohyblivou irisovou clonou , možnost práce s imerzním olejem na kondenzoru - možnost aretace určité pozice irisové aperturní clony pro rutinní práci - 7 pozic v kruhovém karuselu kondenzoru s možností vsazení optických prvků, resp. přípravků například pro fázový kontrast, zástin, objektiv 2x, apod. - Možnost aretace pozice BF pro práci pouze pro procházející světlo. - Základní objektivy jsou konstruovány pro šíři zorného pole (Field number - FN) min. 20 - mikroskop má otočný revolverový nosič objektivů pro min. 5 objektivů, objektivy mimo optickou osu otočeny reverzně směrem od obsluhy - mikroskop má planachromatický objektiv se 4 násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) min. 0,10 - mikroskop má planachromatický objektiv s 10 násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) min. 0,25 - mikroskop má planachromatický objektiv se 40 násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) min. 0,65 - mikroskop má planachromatický objektiv se 100 násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) 1,25 - mikroskop má 2 širokoúhlé okuláry s 10 násobným zvětšením a zorným polem Field Number (FN) min. 20 a okuláry jsou vybaveny gumovými ohrnovatelnými očnicemi - okulár je připraven pro vložení okulárového měřítka případně jiné měřicí destičky, respektive drátěného ukazovátka nebo kříže - mikroskop má makro a mikro zaostřování, má aretaci ostření - focus lock (aretaci makro posunu) pro snadnou ergonomickou práci s imersním objektivem a seřiditelnou tuhost makro posuvu - makro a mikro zaostřování je na sobě nezávislé (nepřenášející pohyb mikro ostření na makropohyb) , - mikroskop má rozsah zdvihu min. 15 mm, skenovací stolek umístěný min. 140 mm od povrchu pracovního stolu - mikroskop má velký skenovací (křížový) stolek s rozměry min. 211x154 mm, s ergonomickým, bezhřebenovým vedením preparátu, ovládání stolku na pravou ruku, držák pro standardní podložní sklíčka s ergonomickým vkládáním jednou rukou, volitelný držák pro 2 sklíčka, volitelná jednoduchá úprava pro skenovaní sklíčka pohybem prstu a stupnici pro odečet souřadnic XY - pro preciznější ovládání stolku jsou poloměry otáčení ovládacích prvků zvětšeny gumovými prstenci - mikroskop má anti-fungal (protiplísňové ošetření) povrchu okulárů, tubusu a objektivů - Možné rozšíření: Nástavec pro spolupozorovatele, vybavení pro fázový kontrast, polarizované světlo, kreslící nástavec, adaptér na digitální kameru, měniče zvětšení , optická šipka a další - Mikroskop je zdravotnickým prostředkem in vitro dle směrnice „Directive 98/79/EC on in vitro diagnostic medical devices“ Kamera: - Barevná digitální CMOS – rozlišení min.3 Mpix - Velikost pixelu min. 3,45x3,45µm - Rozsah expozičního času min. 25 μs - 4 s - Živý obraz v plném rozlišením 2048x1536 pixelů při frekvenci min.60 snímků/s - + 90 snímků/s při rozlišení 1920x1080 - Vysoká věrnost barevného podání obrazu - CMOS snímač o velikosti min. 1/1,8" - Připojení k PC přes USB3.0 rozhraní - kameru musí být možné ovládat pomocí SW pro základní obrazovou analýzu - Připojení kamery k trinokulárnímu tubusu přes adaptér s C-závitem

Výrobek č. 3: „Zobrazovací software k laboratornímu mikroskopu“ (1 licence)

- Kompatibilní k použití pro kameru z výrobku č. 2 - základní SW pro obrazovou analýzu, - pořizování a úprava snímků, - možnost vkládání textových popisků a označování zajímavých míst ve snímku, - živý náhled, měření v živém obraze a v hotovém snímku, měření délek, vkládání kalibrovaného měřítka, - export naměřených hodnot do Excel souboru, - vkládání anotací, - software v českém jazyce, - doplnění o modul umožňující vytvářet složené koláže ze snímků z mikroskopu nebo makro snímků určených do publikací/prezentací (uživatel musí mít plnou kontrolu nad rozložením snímků i nad rozměry a rozlišením výsledné koláže, do všech dílčích snímků musí být umožněno vložit kalibrovaná měřítka a popisky; měřítka a popisky musí mít jednotnou velikost, vzhled, odsazení)