Příloha č. 2 Výzvy k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Produkční diskové pole“

# Technická specifikace diskového pole

Diskové pole (množství 1 kus) splňující minimálně následující technické parametry:

| Požadavek | Splňuje ANO/NE | Nabízený parametr, dodatečná informace |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry |  |  |
| Požadujeme řešení typu Unified, které obsahuje jak blokový, tak i souborový přístup v rámci jednoho pole a to s tzv. plně symetrickými Active-Active řadiči (minimálně dual controller), kdy při výpadku kontroleru nedochází k výpadku cest a IO, které kontroler procesuje. Každý kontroler má tedy rovnocenný přístup k danému LUNu ve stejný časový okamžik. Řešení typu ALUA nebo federace kontrolerů není přípustné. Rozšiřování kontrolerů musí být bezvýpadkové. |  |  |
| Souborový přístup musí být plně integrovaný v rámci řadičů diskového pole a musí se jednat o HW a SW od jednoho výrobce. Realizace pomocí tzv. NAS gateway není přípustná. |  |  |
| Typ nabízeného pole - All-Flash NVMe datové úložiště, - musí být v portfoliu výrobců v kategorii All Flash Arrays - musí být určené pouze pro SSD/Flash média - plně redundantní enterprise řešení bez SPOF - musí být v kategorii "enterprise storage" - dostupnost minimálně 99.999% deklarovaná výrobcem |  |  |
| Kvalita nabízeného řešení: Nabízené řešení, resp. jeho výrobce, musí být umístěn v mezinárodně platném benchmarkovém reportu na úrovni umístění „leader trhu" a to 3x v posledních 3 letech. Předmětem benchmarkového reportu musí být disková úložiště a benchmark musí obsahovat posouzení minimálně TOP10 celosvětových výrobců. |  |  |
| Všechny komponenty pole musí být hot-plug, zejména řadiče, ventilátory, zdroje, IO moduly a pevné disky |  |  |
| Cache minimálně 64 GB RAM cache per kontrolér, jištěná baterií a mechanismem pro zálohu na flash médium v případě výpadku napájení. |  |  |
| Každý řadič pole musí obsahovat nouzový zdroj napájení ve formě akumulátoru či kondenzátoru, který zajistí bezpečné uložení obsahu zápisové paměti na non-volatilní médium v případě výpadku napájení, poruchy, nebo dojde-li k fyzickému vyjmutí řadiče. Nouzový zdroj i non-volatilní médium musí být interní součástí každého řadiče. Řešení pomocí externí UPS nebo napájecího zdroje s integrovanou baterií není přípustné. |  |  |
| Backend diskového pole pro připojení dalších rozšiřujících diskových polic musí být na technologii NVMe. Připojení pomocí SAS není dovoleno. |  |  |
| Podporované protokoly pro blokový přístup musí být FC, iSCSI, NVMe RoCE |  |  |
| Podporované protokoly pro souborový přístup musí být NFS, CIFS a NDMP |  |  |
| Podpora distribuovaného RAID s ochranou proti současnému výpadku jednoho, dvou i třech disků v rámci jedné RAID skupiny. Možnost nastavení typu ochrany uživatelem. |  |  |
| Pole musí podporovat interní blokovou virtualizaci nebo obdobnou technologii, která umožní distribuci bloků dat storage poolu přes všechny disky v poli instalované. |  |  |
| Podpora distribuovaného hot spare prostoru pro rychlé zotavení po výpadku disku |  |  |
| Výrobce a typ nabízeného řešení |  |  |
| Výrobce diskového pole |  |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) |  |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce |  |  |
| Zadavatel požaduje, aby součástí popisu níže bylo prohlášení výrobce, či místního zastoupení výrobce o tom, že: - Nabízené řešení je nové, nerepasované a nepoužité - Nabízené řešení je určené pro český trh - Nabízené řešení bude servisním střediskem výrobce v ČR plně podporováno - A že uchazeč je obchodním a servisním partnerem výrobce v ČR, a že je oprávněný prodávat a implementovat nabízené zařízení |  |  |
| Rozšiřitelnost systému |  |  |
| Rozšiřitelnost kontrolérů minimálně na systém se čtyřmi kontroléry |  |  |
| Požadována je možnost rozšiřitelnosti diskového pole až na 100 NVMe disků v rámci dualkontrolerové konfigurace |  |  |
| Pole musí být rozšiřitelné do budoucna minimálně o další 4x 10/25GE iSCSI nebo 4x 16/32G FC na každý kontroler pouhým přidáním IO karet. |  |  |
| Rozšiřitelnost kapacity minimálně na pětinásobek (pro dualkontroler) při použití stejného typu disků, přičemž musí zůstat splněna podmínka rozšiřitelnosti až na 100 disků |  |  |
| Dodávané pole musí umožňovat (v případě rozšíření o druhé identické pole v budoucnu) nakonfigurování Active-Active storage clusteru. Tato funkcionalita musí zajistit transparentní failover při výpadku jednoho pole nebo jiné chyby a to pouze na úrovni standardní SAN sítě. Failover musí být automatický, bez nutnosti zásahu administrátora a zcela transparentní pro hypervizory připojených serverů. Konfigurace musí mít možnost umístění mechanismu Quorum nebo Witness ve třetí lokalitě. Quorum server musí být možné provozovat ve VM. Explicitně uvádíme, že tato funkcionalita nemusí být součástí nabídky, ovšem musí být možné ji v budoucnu implementovat při dokupu druhého pole. Propojení active-active storage clusteru bude provozováno přes 10/25GE LAN infrastrukturu. |  |  |
| Fyzické parametry |  |  |
| Rozsah provozních teplot 5-35°C |  |  |
| Rozsah provozních vlhkostí 10-90% |  |  |
| Součástí dodávky musí být ližiny pro instalaci diskového pole do racku |  |  |
| Velikost v rozvaděči - maximálně 2 RU na výšku |  |  |
| Redundance napájecích zdrojů N+1 pro každou komponentu. Zdroje, front end karty, disky, baterie musí být vyměnitelné za provozu (hot-plug). |  |  |
| Portace |  |  |
| Samostatný management a maintenance port pro každý kontrolér, rozhraní 1GE RJ45 s podporou 100/1000 Mbit/s |  |  |
| Minimálně 4x 1GE iSCSI metalický RJ45 port na každém kontroleru |  |  |
| Minimálně 4x 10GE iSCSI SFP+ port pro možnost budoucí replikaci přes LAN do DR lokality na každém kontroleru (osazeno 10GE-SR multimodovými transceivery) |  |  |
| Minimálně 4x 25GE iSCSI port pro připojení diskového pole k serverům na každém kontroleru (osazeno 25GE-SR multimodovými transceivery) (v dodávce i 10GE-SR multimodové transceivery) |  |  |
| Diskový subsystém |  |  |
| Podporované typy disků alespoň 3.84TB NVMe a větší |  |  |
| Úložiště musí prezentovat čistou formátovanou kapacitu pro uložení dat ze serverů o velikosti minimálně 44 TiB (Tebibyte). Tato kapacita musí být chráněna proti výpadku dvou libovolných disků současně tzn. minimálně v RAID6. Zároveň musí mít úložiště navíc hot spare dle požadavku výše, který zabezpečí náhradní kapacitu tak, aby po výpadku libovolného fyzického disku pole zajistilo automaticky rychlý návrat do plně redundantního stavu, kdy jsou veškerá data opět ochráněna proti výpadku libovolných dvou disků současně. Požadovaná čistá kapacita musí být prezentována v GUI. Vliv Tenkého provisioningu, deduplikace, komprese ani kompakce se do čisté formátované kapacity nepočítá. |  |  |
| Požadujeme dodání alespoň jednoho spare disku nebo spare kapacity rovnající se cca 12% celkové čisté kapacity pole 44 TiB |  |  |
| Uchazeč předloží v rámci nabídky výstup z kapacitního nástroje výrobce pro návrh diskových polí, který bude dokládat konfiguraci nabízeného pole minimálně v oblasti: - čisté naformátované čisté kapacity - hot-spare kapacity |  |  |
| Minimální požadovaný počet disků je 8 ks NVMe SSD. |  |  |
| Pole musí být osazeno pouze Enterprise disky, disky typu QLC nejsou z hlediska spolehlivosti dovolené. |  |  |
| Požadovaný počet LUNů: podpora minimálně 8000 LUNů |  |  |
| Výkonnostní parametry |  |  |
| Výkonnostní charakteristika konkrétně nabídnutého modelu diskového pole (v konkrétní konfiguraci) musí být nejméně 95,000 IOPS při složení zátěže 70% read/30% write 8kB block 100% random s latencí do 1ms. Musí se jednat o dlouhodobý udržitelný výkon dosažitelný v reálném prostředí zadavatele. |  |  |
| Toto bude po dodání uchazečem v rámci akceptačních testů ověřeno pomocí testů realizovaných nástrojem Vdbench 5.04.07 (https://oracle.com/downloads/server-storage/vdbench-downloads.html) Detaily pro ověření výkonnosti akceptačním testem za použití nástroje vdbench 5.04.07 (https://oracle.com/downloads/server-storage/vdbench-downloads.html), profil zátěže bude nastaven na: 100% random, velikost bloku 8kB, 70%/30% read/write, read cache hit 0%, write cache hit 0%, výsledek testu musí prokázat minimální požadovaný výkon s latencí do 1 ms. Test bude prováděn se zapnutou funkcí deduplikace a komprese na všech LUNech. Nejméně dva Servery pro test si dodá uchazeč. Konfigurace pro test RAID6. Použitý protokol pro připojení serverů bude iSCSI na 10/25GE portech. Create 10 LUNs on SSD layer, total capacity 90%, *WD: Workload Definitions wd=wd1, sd=sd*, seekpct=random *RD: Run Definitions rd=rd1, wd=wd1, iorate=max, elapsed=3000000, interval=1, pause=5, forrdpct=(70,0), forxfersize=8k, forthreads=24, rhpct=0, whpct=0 |  |  |
| Uchazeč navíc pro doložení výkonnosti nabízeného řešení dodá výstup z oficiálního nástroje výrobce pro návrh a simulaci zátěže diskových polí, aby si zadavatel po testování mohl ověřit, zda bylo dosaženo uvedených výsledků. |  |  |
| Softwarové funkcionality, včetně časově neomezených licencí na celou dodanou kapacitu, které musí být součástí dodávky |  |  |
| Management pole přes GUI a CLI se zabezpečením přístupu k managementu pole pomocí konfigurovatelného omezení přístupu pouze z určitých IP adres nebo segmentů LAN. Bezpečný přístup na grafické rozhraní diskového pole pomocí https a na příkazovou řádku pomocí SSH. Webové rozhraní musí umožňovat kompletní správu pole z jakéhokoliv webového prohlížeče. Mamagement musí podporovat RBAC a připojení na AD a LDAP. |  |  |
| Thin provisioning s podporou bezvýpadkového zvětšování LUNů |  |  |
| Inline deduplikace dat volitelná per LUN |  |  |
| Inline komprese dat volitelná per LUN |  |  |
| Snapshoty včetně nástroje pro časové plánování a automatizaci periodických snapshotů, podpora kaskádování snapshotů a to až do 6 úrovní. Podpora pro Snaphoty na souborové vrstvě. |  |  |
| Klony pro blokovou i souborovou vrstvu. |  |  |
| Bezvýpadková migrace LUNů |  |  |
| Poptávané pole musí umožňovat synchronní i asynchronní replikaci LUNu a to nativními nástroji. Replikace pomocí nástrojů třetích stran se z důvodu spolehlivosti nepřipouští. |  |  |
| Správa QoS s možností nastavení politik a výkonnostních cílů dle IOPS nebo MB/s, nastavení řízení priorit |  |  |
| Plná podpora nativních OS multipath driverů (např. DMP Linux, MPIO Windows, NMP vmware) nebo specifických multipath driverů včetně licencí pro neomezený počet serverů. |  |  |
| RESTful API |  |  |
| Nástroj pro reportování výkonnosti a kapacity až 1 rok zpětně. Pokud toto neumožňuje pole musí uchazeč dodat separátní server s duálními zdroji a redundantními komponentami na kterém tento systém poběží. Licence musí být na neomezenou dobu. |  |  |
| Podpora rozhraní pro akceleraci operací na úrovni úložiště v prostředí virtualizace, které umožňuje offload vybraných úloh ze serveru na úložiště (např. kopírování bloků, nulování bloků, zamykání rozsahů apod.) |  |  |
| Alerty výpadku fyzické nebo logické komponenty pole minimálně pro indikaci HW problému přes SMTP a SNMP |  |  |
| Podpora operačních systémů typu Windows Server (verze 2022, 2025), enterprise distribuce Linuxu (např. Red Hat Enterprise Linux 8.x a 9.x) a virtualizační platformy VMware 8.x a Proxmox VE 8.x |  |  |
| Funkcionalita pro šifrování veškerých uložených dat, včetně systému pro správu šifrovacích klíčů |  |  |
| Pole musí podporovat standardy SNMP v3, SMI‐S v1.6 |  |  |
| Funkcionalita Call-Home pro automatizaci chybových hlášení a servisních zásahů s napojením na centrum podpory výrobce |  |  |
| Podpora výrobce |  |  |
| Podpora v režimu 9x5 na 60 měsíců s odezvou nejpozději do 4 hodin (počítaných v rámci doby podpory) od nahlášení požadavku dodavateli a opravou (odstraněním závady) do konce pracovního dne následujícího po nahlášení požadavku dodavateli. |  |  |