OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

1.	Úvod	1

1.1	Vymezení rozsahu prací	1

1.2	Údaje o zpracovateli gastroprojektu	1

1.3	Předpisy a normy	1

2.	Provoz kuchyně	2

2.1	Vstupní údaje	2

2.2	Zásobování, sklady, vnitřní doprava	2

2.3	Výrobní procesy a provozní úseky	2

2.3.1	Hrubá zelenina……………………………………………………………………………………………….3

2.3.2	Čistá příprava zeleniny a studená kuchyně .....……………………………………………….3

2.3.3	Varna, minutky……………………………………………………………………………………………….3

2.3.4	Dokončování a výdej.…………………………………………………………………….……………….3

2.3.5	Mytí provozního nádobí………………………………………………………………………………….4

2.3.6	Mytí bílého nádobí……………..………………………………………………………………………….4

2.3.7	Bar, ofis.……………………………………………………………………………………….……………….4

2.4	Drobné vybavení	4

2.5	Systém likvidace odpadu	5

3.	Hygienická zařízení, technologie obecně	4

3.1	Úklidové prostory	5

3.2	Technologie obecně	5

4.	Požadavky na stavební řešení	5

5.	Energetická bilance	7

6.	Závěr	6

7.	Technická specifikace	8-11

# Úvod

## Vymezení rozsahu prací

Obsahem projektu je rozsáhlá rekonstrukce objektu „D1“ Slezské univerzity Opava, v Karviné na ulici Na Vyhlídce pro Obchodně podnikatelskou fakultu. Projektovaná kuchyně pro Profesní centrum pro výuku stolničení a cestovního ruchu je zde nová.

V projektu je řešeno uspořádání dispozice technologií a jednotlivých pracovišť. Zároveň je projekt podkladem pro návrh stavebního řešení a řešení profesí.

## Údaje o zpracovateli technologického projektu profese gastronomie

- zpracovatelem je firma PROMOS trading spol. s r.o., Karolíny Světlé 28a/1638, 	 736 01 Havířov; tel. : 596 411 301, 596 410 582; tel., fax : 596 411 302, e-mail: info@promos-trading.cz, http: www.promos-trading.cz

- projektant profese : Kamila Drastichová

- zodpovědný projektant: Emerich Klus

## Předpisy a normy

## Provoz kuchyně Profesního centra je navržen v souladu s platnou legislativou jako je zejména zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000Sb.;  dále se akceptují požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 853/2004 o hygieně potravin a vyhlášky 602/2006Sb. o hygienických požadavcích a Vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.  Rovněž budou v navrženém řešení dodrženy všechny ostatní platné technické a bezpečnostní předpisy.

# Provoz kuchyně

## Vstupní údaje

Kuchyně Profesního centra v 1.NP je kapacitně navržená pro zhotovení do počtu 100 jídel. Sál bude sloužit pro výuku stolničení a cestovního ruchu.

Provoz v této kuchyni bude nárazový, je ovšem dimenzována tak, aby zde bylo možné vydat do 100 jídel během krátkého času. Proto je důležitá příprava jídel i v předstihu – kuchyně je vybavená konvektomatem a šokerem. Vybavení pro minutkovou kuchyni je zde také – sporák, kontaktní gril mrazicí stůl.

Kuchyně je rozdělena na samostatné provozní úseky.

Sál Profesního centra s kuchyní je ve středu objektu univerzity (pavilon D1), kuchyně je přístupná ze sálu. Mezi kuchyní a sálem je také navržen standardně vybavený bar (kávovar, výčepní zařízení na nápoje, myčka skla, výrobník ledu, chladnička na nápoje, mrazničky apod.)

Za vstupem do kuchyně je úklidová komora, která slouží pouze pro úklid kuchyňských a barových prostor.

Schodištěm z 1.PP je kuchyně zásobována – v suterénu se nachází skladové prostory vybavené regály. Zásobovat se bude pouze v době výuky, to znamená, že zde nebudou potraviny uskladněny trvale. Je zde sklad DKP a obalů, v chodbě je umístěna chladicí skříň na odpad. Půdorysně je pod barem umístěn sklad nápojů.

V 1.PP je pro studenty šatna a sociální zázemí (případně se zde mohou vyučovat i studenti bakalářského studia oboru Gastronomie a příbuzných oborů univerzity).

Veškerá použitá technologie v kuchyni je elektrická, s plynovými zařízeními se neuvažuje.

Navržené řešení je dílem projektantů gastrotechnologie a bylo v rozpracovanosti konzultováno na pracovišti KHS v Karviné.

## Zásobování, sklady, vnitřní doprava

Kuchyně se bude zásobovat z 1.PP. Umístěny zde budou pouze skladové regály. Malý příruční sklad je také v 1.NP vedle kuchyně. Sklad DKP a obalů je také vybaven regály.

Ve skladu nápojů budou sudy s nealko nápoji, stejně tak i nápoje v přepravkách. Pro udržování kvality nápojů – čištění trubek a dalších souvisejících činností bude v tomto skladu zřízena přípojka vody na hadici a na zemi vpusť.

V chodbě 1.PP je chladnička na odpad, z chodby je také přístup do úklidové komory.

Sklady budou odvětrány.

Do 1.NP je přístup schodištěm.

## Výrobní procesy a provozní  úseky

Kuchyně je navržena tak, aby byla vytvořena samostatná pracoviště a aby byly  jednotlivé pracovní úseky od sebe provozně odděleny a uspořádány tak, aby se nekřížily čisté a nečisté cesty.

U vstupu do kuchyně je umístěno umyvadlo, další je umístěno v baru.

Výdej hotových jídel a minutek může probíhat prostřednictvím číšníků z kuchyně, nebo lze minutky podávat okénkem mezi kuchyní a barem.

Budou se zde zpracovávat suroviny jak zmražené, tak i čerstvé, z toho důvodu jsou některá pracoviště vybavena chladicími (mrazicími) stoly.

V kuchyni se nepředpokládá trvalý provoz, z toho důvodu je možné chladicí, mrazicí zařízení a konvektomat se šokerem mimo přípravu větších akcí vypínat.

Tento způsob provozu kuchyně je jiný než v klasické kuchyni, kde se vaří denně – je třeba klást důraz na hygienu a udržování všech kuchyňských zařízení v čistotě. Jelikož se zde budou studenti pravděpodobně střídat, doporučujeme dle obecných zkušeností určit osobu trvale zaměstnanou na univerzitě, která bude za čistotu provozu a údržbu zařízení odpovídat.

### Hrubá přípravna zeleniny

V tomto provozu hrubá příprava zeleniny není – bude se zde používat pouze očištěná zelenina (případně se využije pracoviště cvičné kuchyně), ta se bude dále zpracovávat v čisté přípravně. Nepočítá se ani s jakýmkoliv delším skladováním surovin.

### Čistá příprava zeleniny a studená kuchyně

Pro tento pracovní  úsek slouží mycí stůl s dřezem, chladicí stůl s dvířky pro uchování výrobků studené kuchyně.  Z technologického zařízení je zde ještě profesionální nářezový stroj, stolní robot na krouhání zeleniny a nářezový stroj.

### Varna, minutky

Pro výrobu jídel je zde navržen konvektomat se 6-ti zásuvy GN 2/3, vhodný i pro regeneraci uvařené stravy.

Maso bude dováženo jako zmražený, nebo zchlazený polotovar a ihned se zpracuje.

V minutkové kuchyni je elektrický sporák a stolní kontaktní gril. Sporák  je umístěn na podstavci, místo pro gril je na mrazicím stole s dvířky. Mrazicí stůl je zde pro zmražené polotovary (např. hranolky) a pro zmraženou zeleninu např. do polévek a podobně.

Konvektomat, sporák a gril jsou odsávány digestoří  (dodávka VZT).

### Dokončování  a výdej

Pro výdej pokrmů je tu navržen vyhřívaný stůl s dvířky. Na stole je ukotvena atypická stolová police (výška 300mm), jejíž vrchní část je prodloužena do výdejního okénka jako výdejní deska. Pro udržování jídel v teplém stavu  může sloužit mobilní vodní lázeň pro 3x GN 1/1, místo pro ni je vedle úseku mytí bílého nádobí, a pokud bude naplněna, může být umístěna vedle výdejního okénka. Tato lázeň může být využita také při rautech a podobných akcích k výdeji teplého občerstvení.

Vedle tohoto pracovního úseku je umístěno umyvadlo.

Pro dokončování jídel slouží mobilní stůl.

### Mytí provozního nádobí

Pro mytí provozního nádobí je navržen dvojdřez s dřezy o velikosti 500/500mm. Pod dřezem je nerezová vpusť krytá podlahovým pochůzím roštem.  Provozní úsek je doplněn regálem. Dvoudřez je vybaven profesionální tlakovou sprchou na vyvažovací pružině s pákovým ovládáním.

### Mytí bílého nádobí

Součástí tohoto provozního úseku je vstupní stůl k myčce s otvorem pro shoz zbytků jídel a dřezem pro oplach talířů s tlakovou sprchou na vyvažovací pružině. Sprcha je kotvena do zdi. Myčka je průchozí, dvouplášťová s dávkovačem mycího prostředku, napojená na odpad a přívod upravené vody.

Číšníci vracejí použité bílé nádobí na vozík za vstupem do kuchyně, ten navazuje na vstupní stůl k průchozí myčce. U myčky a dřezu je navržena podlahová vpusť s pochůzím nerezovým roštem.

Vedle myčky je umístěna úpravna vody (přívod SV a odpad do země), k myčce je upravená voda dovedena hadicí. Upravená voda z této úpravny bude přivedena stavebně i ke konvektomatu, kávovaru a výrobníku ledu.

Myčka je odsávána digestoří  (dodávka VZT).

### Bar, zábaří

Bar je velkoryse prostorný, plnohodnotně vybavený – dvoupákový kávovar, mlýnek na kávu, chladicí stůl,prosklená chladnička na nápoje…

* Pokud jídlo nebude vydávat číšník, je možný výdej okénkem z kuchyně přes bar – v jednom směru lze pokrm předat přes zábaří a barový pult, nemusí se tedy s hotovým jídlem manipulovat v prostoru baru a výčepu.

Pro barový pult je navržena žulová deska o tl. 40mm. Pro výrobu se předpokládá ze dvou složených kusů v podélném směru (délka celého barového pultu je cca 5m).

* Bar je zařízen v nerezi – pro výčep je stůl s dřezem a malým dřezem pro umístění mechanického čističe sklenic, s vevařenou odkapní vaničkou a otvorem, prolamovaný plát. Předpokládáme dodávku výčepního zařízení dodavatelem nápojů.

Pod výčepem je z jedné strany podstolová myčka skla a z druhé výrobník ledu (oba SV+odpad). V podlaze je prostup do suterénu (cca 200x200mm), kde je sklad nápojů.

V zadní části baru jsou ještě umístěny dvě podstolové chladničky.

## Drobné vybavení

Kuchyně musí  být dovybavena nádobami na odpadky, kuchyňským nádobím a nářadím, a pracovními pomůckami v dostatečném množství.

Jednotlivá pracoviště budou vybavena drobnými pracovními nástroji.

Umyvadla v kuchyni musí být vybavena pro kvalitní hygienu – zásobníky papírových ručníků, pákovou směšovací baterií, dávkovačem mýdla a košem na použité utěrky.

## Systém likvidace odpadu

Organický odpad bude při provozu ukládán do uzavíratelných a omyvatelných nádob a denně odvážen. Nádoby s odpadem budou krátkodobě ukládán v chladicí skříni v suterénu. Ostatní odpad bude ukládán do kontejnerů na odpadky umístěných ve vyčleněném prostoru pro tento účel a dostatečně často odvážen.

# Hygienická zařízení, technologie obecně

Studenti mají v 1.PP dostatečně velkou šatnu a sociální zařízení se sprchou.

## Úklidové prostory

Úklidová komora pro kuchyň s výlevkou a místem pro úklidové prostředky je přístupná z kuchyně. V 1.PP je také úklidová komora, v podschodišťovém prostoru.

## Technologie obecně

Stoly a dřezy budou vyrobeny z potravinářské nerezové oceli na zakázku dle navržených rozměrů a provedení. Všechny nerezové dřezy budou vyrobeny z prolamovaných plátů s lisovanými vanami pro zajištění snadnější údržby.  Na pracovní desky a police bude používán nerezový plech AISI 304 minimální tloušťky 1 mm. Desky budou vyztuženy profilovanými výztuhami nebo podlepeny laminátovými deskami. Desky a police budou opatřeny protihlukovou úpravou.

Přesné rozměry nerezových výrobků je nutné před realizací upravit dle skutečných poměrů na staveništi po provedení obkladů!

Zařízení bude odpovídat platným předpisům a technickým normám, což bude doloženo prohlášením o shodě. U regálů musí být doložena nosnost. Nástěnné police a skříňky je třeba umístit tak, aby spodní hrana zařízení byla ve výšce 1550 – 1600 mm. Všechny nerezové výrobky musí být vyrobeny z nerezové oceli AISI-304 (18/10), případně AISI 316. Součástí dodávky zařízení jsou návody v českém jazyce a důkladné zaučení pedagogů.

# Požadavky na stavební řešení

- Stavební materiály, které jsou používány nesmí negativně ovlivňovat potraviny a produkty ani pracovní prostředí.  Ve všech výrobních prostorách, přípravnách, umývárnách a úklidové komoře budou zdi obloženy keramickým obkladem do výšky 2000mm, na podlahu je navržena dlažba.

Okna v kuchyni budou otevíratelná (kromě úseku mytí bílého nádobí), opatřená sítí proti vnikání hmyzu.

- Protiskluzná, nenasákavá, dezinfikovatelná a dobře čistitelná (!) povrchová úprava podlahy bude ve všech výrobních prostorech. Podlaha musí být rovná, s mírným spádováním pouze v místě podlahových vpustí. Je nutné dodat vpusti na počátku stavby ještě před pokládaním dlažby. Nerezové vpusti musí být opatřeny ochranným pospojováním, to znamená, že v místě uložení vpustí musí být vytažen žlutozelený drát CY6.

- Vroubkovaný (reliéfní) povrch podlahy v žádném případě není vhodný.

- Do všech vývodů v kuchyni bude přivedena pouze pitná voda.

- Na přívodech pevně připojených elektrických strojů a zařízení budou umístěny hlavní nástěnné vypínače v blízkosti těchto zařízení pro jejich snadné odpojení od sítě, zde se to týká všech varných zařízení, konvektomatu, minutkové varny a myčky.

- Zásuvky a vypínače v kuchyni a přípravnách budou v provedení do vlhka, kovové zařízení bude opatřeno ochranným pospojováním, použití chráničů u zásuvek konzultovat s dodavatelem technologie – nelze použít jeden chránič pro všechna zařízení; průřez kabelů natažených od vypínačů k jednotlivým zařízením respektovat dle požadavků uvedených v tabulce bilancí a požadavků na profese a dle výkresu připojovacích míst elektra; tloušťka průřezů kabeláže vedoucích od rozvaděče k vypínačům je na uvážení projektanta elektra!

- Osvětlení bude provedeno podle požadavků platných technických norem a hygienických předpisů, osvětlení pracovních ploch ve výšce 850 mm od podlahy má být 500 lx světlem bílé barvy (POZOR! Při použití zářivek je třeba respektovat skutečnost, že ve výrobních prostorách kuchyně mohou být používány točivé stroje – stroboskopický jev).

- Veškeré instalace ve výrobních prostorách musí být navrženy pod omítkou.

- Učebna bude nuceně větrána, nad zdrojem tepla, pachů a  páry  musí být odsávací zákryt.  Samostatným VZT zařízením bude odvětrán prostor suchého skladu, šaten a sociálních zařízení se sprchou.

- Na všech pracovištích výdejny musí být zajištěny přípustné mikroklimatické podmínky pro zaměstnance, doporučujeme prostory klimatizovat.

- Voda určená pro konvektomat, myčku nádobí a výrobník ledu musí být upravena na 4,48 až 5,60° pN. Tlak vody by měl být na vstupu do myčky v rozmezí 3,0 až 4,0 bary.

- Pokud budou topná tělesa v místech, kde jsou nerezové stoly, je třeba při výrobě zajistit odpovídající úpravu stolů (proměřit na stavbě před výrobou).

# Energetická bilance

Kuchyně bude sestavena z elektrospotřebičů. Energetické nároky jednotlivých spotřebičů jsou uvedeny v příloze Bilance  na konci technické zprávy.

Maximální instalovaný elektrický příkon spotřebičů je 64,68 kW. Maximální výpočtový instalovaný elektrický příkon spotřebičů při koeficientu soudobosti 0,65 je 45,27 kW.

Bilance gastrotechnologie nezahrnuje nároky na ohřev tv, vzt, čtečky čipů a pod …

# ZÁVĚR

Při realizaci stavby je vhodné provedení přípojů konzultovat s dodavatelem technologického vybavení. V případech, kdy dodavatel nebo investor  nahrazuje navržené zařízení jiným, je to nezbytné!

Jakékoliv nejasnosti, rozpory či změny je třeba projednat a odsouhlasit s projektantem a investorem.

V případě provedení jakýchkoliv změn proti projektu projektantem neschválených za případné problémy projektant neodpovídá.

Zpracovatelé dalších profesí projektu jsou povinni se řídit tímto technologickým projektem a případné problémy a nejasnosti konzultovat s autory technologického projektu.

Všechny vypínače a uzávěry budou vhodně umístěny zejména z hlediska přístupu k nim a jejich ovládání.

! Umístění radiátorů a jiných prvků (např. vedení potrubí) v kuchyni a zázemí (např. bojlerů pro TUV atd.) je nutné konzultovat s projektantem technologické části projektu, aby se předešlo potížím s osazováním kuchyňské technologie.

Vypracovala:  Kamila Drastichová, tel.: 605 958 700, e-mail: kdrastichova@promos-trading.cz

Poznámka.:

Technická zpráva, technická specifikace a výkresy tvoří nedílnou součást a vzájemně se doplňují. Zanedbání studia některé součástí projektu může mít za následek chyby při zpracovávání nabídky a při realizaci stavby.

Při nejasnostech volejte projektanta.

BILANCE

|  | Pol. | Název zařízení a popis | ks | velikost š x hl x v | napětí | 1ks kW | celkem kW/ks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. VARNA - MINUTKY |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.01 | KONVEKTOMAT, 6 vsunů GN 2/3, elektrický. | 1 | 683*586*602 | 400 | 5,00 | 5,00 |
| 3 | 1.02 | ŠOKER, pro 5x GN 1/1 | 1 | 790*800*900 | 230 | 1,20 | 1,20 |
| 5 | 1.04 | DIGESTOŘ s tukovými filtry nad varnu, nerezová - DOD. VZT | 1 | 2500*900 | 230 | 0,15 | 0,15 |
| 7 | 1.08 | SPORÁK elektrický, na podstavci (pol. 1.07) | 1 | 700x775x290 | 400 | 12,00 | 12,00 |
| 8 | 1.09 | GRIL KONTAKTNÍ elektrický, stolní | 1 | 409*405*182 | 230 | 3,00 | 3,00 |
| 9 | 1.11 | MRAZICÍ STŮL, nerezový, objem 262l. | 1 | 1350x700x900 | 230 | 0,75 | 0,75 |
|  |  | 2. DOKONČOVÁNÍ, VÝDEJ |  |  |  |  |  |
| 11 | 2.01 | STŮL VYHŘÍVANÝ, s otevíravými dvířky | 1 | 1000*775*900 | 230 | 0,20 | 0,20 |
| 13 | 2.03 | VODNÍ LÁZEŇ mobilní, dělená vana | 1 | 1160*705*900 | 230 | 2,10 | 2,10 |
|  |  | 3. MYTÍ BÍLÉHO NÁDOBÍ |  |  |  |  |  |
| 18 | 3.01 | MYČKA bílého nádobí | 1 | 665*775*1550 | 400 | 17,70 | 17,70 |
| 20 | 3.02 | DIGESTOŘ nad myčku bez osvětlení, nerezová - DOD. VZT | 1 | š. 1050xhl.950 | 230 | 0,15 | 0,15 |
| 25 | 3.07 | ÚPRAVNA VODY, kabinetová | 1 | - | 230 | 0,20 | 0,20 |
|  |  | 5. PŘÍPRAVNA ČISTÉ ZELENINY, STUDENÁ KUCHYNĚ |  |  |  |  |  |
| 29 | 5.03 | CHLADICÍ STŮL, nerezový | 1 | 1350*700*900 | 230 | 0,37 | 0,37 |
| 30 | 5.05 | UNIVERZÁLNÍ STOLNÍ ROBOT | 1 | 385*350*285 | 230 | 1,20 | 1,20 |
| 31 | 5.06 | NÁŘEZOVÝ STROJ profesionální | 1 | 335*455*275 | 230 | 0,19 | 0,19 |
|  |  | 7. ZÁBAŘÍ |  |  |  |  |  |
| 42 | 7.05 | KÁVOVAR DVOUPÁKOVÝ, dva bojlery | 1 | 750*600*590 | 400 | 5,50 | 5,50 |
| 43 | 7.06 | CHLADICÍ STŮL, nerezový | 1 | 1500x600x900 | 230 | 0,37 | 0,37 |
| 45 | 7.08 | CHLADICÍ SKŘÍŇ PROSKLENÁ | 1 | 600*690*2020 | 230 | 1,92 | 1,92 |
| 46 | 7.09 | MLÝNEK NA KÁVU jednoporcový | 1 | 230*370*600 | 230 | 0,50 | 0,50 |
|  |  | 8. BAR |  |  |  |  |  |
| 51 | 8.05 | MYČKA SKLA nerez | 1 | 470x520x720 | 230 | 3,06 | 3,06 |
| 53 | 8.07 | VÝROBNÍK LEDU | 1 | 485x570x810 | 230 | 0,40 | 0,40 |
| 54 | 8.08 | MRAZICÍ SKŘÍŇ PODSTOLOVÁ | 2 | 600x630x830 | 230 | 0,15 | 0,30 |
| 57 | 8.11 | CHLADICÍ VITRINA | 1 | 1070*630*1200 | 230 | 0,21 | 0,21 |
| 59 | 8.13 | MIXÉR stolní, barový | 1 | 200*260*540 | 230 | 1,60 | 1,60 |
|  |  | 1. PP, 1.NP - SKLADY |  |  |  |  |  |
| 61 | - | CHLADNIČKA na organický odpad | 1 | 600x630x830 | 230 | 0,11 | 0,11 |
|  |  | REZERVA |  |  |  |  | 6,50 |
|  |  | CELKEM: |  |  |  |  | 64,68 |
|  |  | SOUDOBOST: 0,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | MAXIMÁLNÍ SOUDOBÝ PŘÍKON |  |  |  |  | 45,27 |

TABULKA TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

|  | Pol. | Název zařízení a popis | ks | velikost š x hl x v | napětí | kW/ks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. VARNA - MINUTKY |  |  |  |  |
| 1 | 1.01 | KONVEKTOMAT - STÁVAJÍCÍ | 1 | 683*586*602 | 400 | 5,00 |
| 2 | - | Sada gastronádob pro konvektomat - STÁVAJÍCÍ | 1 | - | - | - |
| 3 | 1.02 | ŠOKER, pro 5x GN 1/1, produkce 8kg zmraženého za 4 hodiny (1cyklus), celonerezové provedení, vodicí lišty vsunů pro GN 1/1 nebo cukrářské plechy, zchlazování ze 70°C na 3°C, zmrazování z 20°C na -18°C, intenzivní nebo mírný cyklus zchlazování, 60mm vstřikovaná polyuret. Izolace, chlazení s nucenou cirkulací, automatické odpařování... | 1 | 790*800*900 | 230 | 1,20 |
| 4 | 1.03 | PODSTAVEC pod konvektomat - STÁVAJÍCÍ |  | - | - | - |
| 5 | 1.04 | DIGESTOŘ s tukovými filtry nad varnu, nerezová - DODÁVKA VZT | 0 | 2500*900 | - | - |
| 6 | 1.07 | PODSTAVEC pod sporák - STÁVAJÍCÍ | 1 | 700x775x580 | - | - |
| 7 | 1.08 | SPORÁK elektrický, na podstavci (pol. 1.07) - STÁVAJÍCÍ | 1 | 700x775x290 | 400 | 12,00 |
| 8 | 1.09 | GRIL KONTAKTNÍ elektrický, stolní. Celonerezový, grilovací desky z ocelové slitiny / teflonu. Spodní deska hladká, horní rýhovaná, kontrolka chodu a vyhřátí, 50-300°C, zásuvka na tuk. | 1 | 409*405*182 | 230 | 3,00 |
| 9 | 1.11 | MRAZICÍ STŮL, nerezový, 2x dvířka, objem 262l. Pracovní teplota -18°C, -22°C při teplotě okolí +43°C. | 1 | 1350x700x900 | 230 | 0,75 |
| 10 | 1.12 | POLICE nástěnná dvoupatrová, nerez. Rozteč polic 300mm, 2 konzoly | 1 | 1100*350*300 | - | - |
|  |  | 2. DOKONČOVÁNÍ, VÝDEJ |  |  |  |  |
| 11 | 2.01 | STŮL VYHŘÍVANÝ, s otevíravými dvířky a jednou policí uvnitř, nerezový. Na stole připevněna police 2.02 - otvory při výrobě ! Zadní lem. | 1 | 1000*775*900 | 230 | 0,20 |
| 12 | 2.02 | POLICE STOLOVÁ, výdejní, nerezová, atyp-prodloužená do výdejního okénka jako parapet. Kotvená do stolu 2.01 (možnost aretace výšky police-dorovnání k parapetu) .Výška musí lícovat s výdejním okénkem. | 1 | 950*350/520, v=300 | - | - |
| 13 | 2.03 | VODNÍ LÁZEŇ mobilní, dělená vana, 3xGN 1/1 se samostatnou regulací a topným tělesem, spodní police, 4 kolečka, dvě s brzdou, platové nárazníky, boční ovládání, příkon 2,1 kW | 1 | 1160*705*900 | 230 | 2,10 |
| 14 | - | Základní sada gastronádob se sklopnými držadly pro vodní lázeň: 3x GN 1/1-200 a 3x GN 1/3-200 a 1x GN 2/3-200 a 1x GN 1/1-100 včetně vík. | 1 | - | - | - |
| 15 | 2.04 | PRACOVNÍ STŮL mobilní, pro studenou kuchyni, nerez, dole police, bez lemů. 4 kolečka, z toho dvě s brzdou. Průměr koleček 125mm | 1 | 1200*600*900 | - | - |
| 16 | 2.05 | VOZÍK nerezový, 2 patra, horní patro s ohrádkou, nerez. Světlost mezi policemi cca 480mm. 4 kolečka, z toho dvě s brzdou | 1 | cca 830*550*900 | - | - |
| 17 | 2.06 | UMYVADLO nerezové, vč. stojánkové pákové baterie, s krytem podhledu a sifonu | 1 | 476*470*160 | - | - |
|  |  | 3. MYTÍ BÍLÉHO NÁDOBÍ |  |  |  |  |
| 18 | 3.01 | MYČKA bílého nádobí, průchozí, dvouplášťová. Výška vstupního otvoru 440mm, pracovní výkon 65 košů za hodinu, mycí cykly 55-75-120 sekund, mycí čerpadlo o příkonu 600W, vestavěný dávkovač mycího a oplachového prostředku, spotř. vody 2,4l na jeden cyklus, elektronické ovládání. Nerezové filtry v mycí vaně, magnetický spínač dvířek, příkon max.17,7 kW, střídavý nebo souběžný ohřev mycí vany a bojleru. Myčka je umístěna v rohu mezi stoly. Koše 500*500 | 1 | 630*750*1465 | 400 | 17,70 |
| 19 | - | Sada košů pro mytí nádobí (koš na talíře, koš na hluboké talíře, koš základní, 2 košíky na příbory). | 1 | - | - | - |
| 20 | 3.02 | DIGESTOŘ nad myčku bez osvětlení, nerezová - DODÁVKA VZT | 0 | š. 1050xhl.950 | - | - |
| 21 | 3.03 | VPUSŤ PODLAHOVÁ, se zápachovou uzávěrou, protiskluzný rošt kryje žlab s vpustí, nerez, odpad svislý, průměr 75 mm | 1 | 700*300 | - | - |
| 22 | 3.04 | NAKLÁDACÍ STŮL k myčce s dřezem, dřez vpravo vel. 450*450 hl. 250mm, lisovaná vevařená vana, otvor pro shoz zbytků, nerezový. Zvýšený zadní lem (nadstavba) 400mm. Otvor pro stojánkovou baterii (tlakovou sprchu). K myčce připojen pravou stranou. S prolisy na vedení košů. | 1 | 1300*775*900 | - | - |
| 23 | 3.05 | BATERIE - SPRCHA tlaková, stojánková, na vyvažovací pružině, profi, nerezová, s pákovým ovládáním, kotvení do zdi | 1 | - | - | - |
| 24 | 3.06 | VYKLÁDACÍ STŮL k myčce, nerez. Ovládání myčky na straně tohoto stolu ! K myčce připojen svou levou stranou. Samostatně stojící, s prolisy na vedení košů. | 1 | 1100*665*900 | - | - |
| 25 | 3.07 | ÚPRAVNA VODY, kabinetová s katexovou pryskyřicí, automatická, objemově řízená, průtok minimálně 1 m3/hod. Základní dávka tabletové soli 25 kg. Včetně hadice pro odpad, dl.cca 1,5m. + předřazený filtr mechanických nečistot. Úpravna vody slouží i pro konvektomat, výrobník ledu + myčku skla (přivedeno stavebně) | 1 | - | 230 | 0,20 |
| 26 | 3.08 | VOZÍK nerezový, 2 patra, horní patro s ohrádkou, nerez. Světlost mezi policemi cca 480mm. 4 kolečka, z toho dvě s brzdou | 1 | cca 830*550*900 | - | - |
|  |  | 5. PŘÍPRAVNA ČISTÉ ZELENINY, STUDENÁ KUCHYNĚ |  |  |  |  |
| 27 | 5.01 | STŮL PRACOVNÍ S DŘEZEM - STÁVAJÍCÍ | 1 | 1500*700*900 | - | - |
| 28 | 5.02 | BATERIE stojánková, nerezová, páková, otočné ramínko shora, profesionální. | 1 | - | - | - |
| 29 | 5.03 | CHLADICÍ STŮL, nerezový, 1 sekce s dvířky, 2 zásuvky, objem 262l, pro GN 1/1. Koše zásuvek z nerezi, pracovní teplota -2 až +8°C při teplotě okolí +43°C. | 1 | 1350*700*900 | 230 | 0,37 |
| 30 | 5.05 | UNIVERZÁLNÍ STOLNÍ ROBOT - STÁVAJÍCÍ | 1 | 385*350*285 | 230 | 1,20 |
| 31 | 5.06 | NÁŘEZOVÝ STROJ - STÁVAJÍCÍ | 1 | 335*455*275 | 230 | 0,19 |
| 32 | 5.07 | POLICE nástěnná, dvoupatrová, nerez,. Rozteč polic 300mm, 3 konzoly | 1 | 1900*350*300 | - | - |
|  |  | 6. MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ |  |  |  |  |
| 33 | 6.01 | DVOUDŘEZ, dřezy 500x500, hl. 300mm, nerezový, otvor pro baterii, zadní lem. Prolamovaný lisovaný plát a vana, s policí | 1 | 1300*700*900 | - | - |
| 34 | 6.02 | BATERIE - SPRCHA tlaková, stojánková, na vyvažovací pružině, profi, nerezová, s pákovým ovládáním, kotvení do zdi | 1 | - | - | - |
| 35 | 6.03 | VPUSŤ PODLAHOVÁ, se zápachovou uzávěrou, protiskluzný rošt kryje žlab s vpustí, nerez | 1 | 1300*300 | - | - |
| 36 | 6.04 | REGÁL nerezový, 4 plné police, kotvený do zdi, vč. Kotvení. Z jaklů 35/35mm, nosnost 1 police 130kg druhá police ve v. 900mm (aby navazovala na stůl (pol. 6.05) | 1 | 1000*400*1850 | - | - |
| 37 | 6.05 | STŮL, nerezový, dole police, zadní lem. Atyp-úzký. | 1 | 1000*400*900 | - | - |
| 38 | 6.06 | POLICE nástěnná dvoupatrová, nerez. Rozteč polic 300mm, 2 konzoly. Výšku zavěšení upravit podle výšky polic vedlejšího regálu. | 1 | 1000*350*300 | - | - |
|  |  | 7. ZÁBAŘÍ |  |  |  |  |
| 39 | 7.01 | SKŘÍŇKA S OTVÍRAVÝMI DVÍŘKY, z laminovaných desek Egger, 1 police, dole sokl z nerezového plechu. Horní pracovní deska bude z materiálu Kronospan. Design materiálu a kování dle poždavku interiéru. | 1 | 1000x600x850 | - | - |
| 40 | 7.03 | SKŘÍNKA S OTVÍRAVÝMI DVÍŘKY, ZÁSUVKOVÝ BLOK. 4 zásuvky vpravo, šířka 400mm. Materiál: laminované desky Egger, pracovní deska Kronospan, uvnitř jedna police, nerezový sokl. Atypický - bez zadní stěny (odpad a voda pro kávovar, police o 10cm užší ze zadní strany. Design materiálu a kování dle požadavku interiéru. Zásuvkové pojezdy - plnovýsuv. | 1 | 1700x600x900 | - | - |
| 41 | 7.04 | SKŘÍNKA NÁSTĚNNÁ otevřená. Materiál lamino, uvnitř jedna police. Provedení - viz výše. | 1 | 1700x350x700 | - | - |
| 42 | 7.05 | KÁVOVAR DVOUPÁKOVÝ, dva bojlery (10,5l+0,8l), provedení nerez + bílý lak, výška šálku max. 150mm, se změkčovačem vody, podsvícený displej, programování porce. Odkládací vyhřívaný prostor na šálky, program pro autom. Čištění, sklopný stolek na malé šálky... Napojeno na vodu a odpad. | 1 | 750*600*590 | 400 | 5,50 |
| 43 | 7.06 | CHLADICÍ STŮL, nerezový, 2x dvířka s fixací (90°), objem 255l, uvnitř výškově nastavitelné ocel. oplastované rošty. Chlazení s nucenou cirkulací vzduchu, automat. Odpařování digitální ukazatel, pracovní teplota -2 až +8°C při teplotě okolí +38°C. | 1 | 1500x600x900 | 230 | 0,37 |
| 44 | 7.07 | SKŘÍNKA NÁSTĚNNÁ otevřená. Materiál lamino, uvnitř jedna police. Provedení - viz výše. | 1 | 1500x350x700 | - | - |
| 45 | 7.08 | CHLADICÍ SKŘÍŇ PROSKLENÁ - STÁVAJÍCÍ | 1 | 600*690*2020 | 230 | 1,92 |
| 46 | 7.09 | MLÝNEK NA KÁVU jednoporcový, zásobník 1kg, automatický. 1400 ot./min., kapacita 1400g, zásobník namleté kávy 300g, mlecí kameny pr. 58mm, nastavení 1-3 šálky | 1 | 230*370*600 | 230 | 0,50 |
|  |  | 8. BAR |  |  |  |  |
| 47 | 8.01 | STŮL S 2 DŘEZY, nerezový, pracovní deska s prolisem, 1. dřez 400x400, hl.250, 2. dřez na Spulboy 400x250, hl.300mm, nerezový. Otvor pro baterii a vodu hadičkou pro spulboy (na osu každého z dřezů). Uskočené zadní nohy stolu o 80mm. Vpravo na desce místo pro pokladnu (postavit výše). | 1 | 1650x700x900 | - | - |
| 48 | 8.02 | BATERIE stojánková, nerezová, páková, otočné ramínko shora, profesionální. | 1 | - | - | - |
| 49 | 8.03 | STŮL - VÝČEP, nerezový, pracovní deska s prolisem, s vevařenou odkapní vaničkou 400x220x20mm, zabudovaný ostřikovač sklenic. Uskočené zadní nohy stolu o 80mm, pod stolem myčka skla - stůl bez přední horní příčky. | 1 | 1500x700x900 | - | - |
| 50 | 8.04 | SOUBOR ZAŘÍZENÍ PRO VÝČEP PIVA A NEALKO (2+1), (výčepní stojan, chlazení, hadice, zdroj hnacího plynu, narážecí zařízení atd.) sudy ve spodním podlaží, délka hadic maximálně 6 m | 1 | - | - | - |
| 51 | 8.05 | MYČKA SKLA - STÁVAJÍCÍ | 1 | 470x520x720 | 230 | 3,06 |
| 52 | 8.06 | STŮL nerezový, v provedení nad podstolové mrazničky - bez přední horní příčky. Uskočené zadní nohy stolu o 80mm. Atypický půdorys. | 1 | 1800x700x900 | - | - |
| 53 | 8.07 | VÝROBNÍK LEDU, kostky 30x30x30mm, nerezový, chlazený vodou, kapacita zás. 17kg, odjímatelné nožičky, produkce ledu /24hodin je 38kg, regulace velikosti kostek, dvojitý systém rozmrazování, zabudovaný čistíci systém, zapuštěný hlavní přepínač ON/OFF, vzduchový filtr kondenzátoru, ventilační mřížka, vertikální čerpadlo. Včetně lopatky, přívodní a odpadní hadice. | 1 | 485x570x850 | 230 | 0,40 |
| 54 | 8.08 | MRAZICÍ SKŘÍŇ PODSTOLOVÁ, celonerezová, objem 121l. Celonerezová, 3 police, statické chlazení, zámek, elektronické ovládání + displej, automatické odmrazování, pracovní teplota -24 až -10°C... | 2 | 600x630x830 | 230 | 0,15 |
| 55 | 8.09 | BAROVÝ PULT ZE ŽULY, tloušťka 40mm, ze 2 kusů. Kotvení do barové zídky + vzpěry ("L") ze strany hostů | 1 | dl. 4750 | - | - |
| 56 | 8.10 | UMYVADLO nerezové, vč. stojánková páková baterie, s krytem podhledu a sifonu - nerezové opláštění | 1 | 476x470x160 | - | - |
| 57 | 8.11 | CHLADICÍ VITRINA, kce vozíku z masivu, na kolečkách, plexi zákryt z obou stran otevíratelný, nerezový vnitřní prostor - GN 1/1-150, rozkládací pracovní police, střední police skleněná. Prac. teplota +2 až +8°C. | 1 | 1070*630*1200 | 230 | 0,21 |
| 58 | 8.12 | SPULBOY myčka sklenic, s teleskopickým oplacováním, dvě nádoby, do dřezu hl. 300mm, pro sklenice až do výšky 24cm, dvojitý oplac. Prstenec | 1 | průměr 18cm | - | - |
| 59 | 8.13 | MIXÉR stolní, barový - STÁVAJÍCÍ | 1 | 200*260*540 | 230 | 1,60 |
|  |  | 1. PP - SKLAD NÁPOJŮ… |  |  |  |  |
| 60 | - | REGÁL NEREZOVÝ, čtyřpolicový | 4 | 1000x400x1800 | - | - |
| 61 | - | CHLADNIČKA na organický odpad, obsah cca 150 litrů, celonerezové provední, rovné dno pro možnost vložení nádoby s odpadem o průměru 30 cm, digitální ukazatel teploty, automatické odtávání | 1 | 600x630x830 | 230 | 0,11 |
| 62 | - | Sada drobného dovybavení dle přání zákazníka - oceněno jednotně částkou 20.000 Kč bez DPH - řízená cena | 1 | - | - | - |

|  | * Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny položky tohoto rozpočtu vztaženy k odkazům na výkresech |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * Nedílnou součástí tohoto rozpočtu a technické specifikace je Technická zpráva a výkresy projektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Bude použitá výhradně nerezová ocel AISI 304 (EN 1.4301) nebo AISI 316 (EN 1.4404) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Rozměry, výkony a příkony každého kusu se mohou v nabídce od zadání odchylovat max. o 10% a to jen tehdy, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nenaruší-li to navrhované řešení. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Na výrobu atypických neutrálních výrobků (stoly, dřezy, regály apod.) bude použit nerezový plech minimální tloušťky 1 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a nerezové uzavřené profily (jäkly) rozměru 35/35/2 mm na nosnou konstrukci výrobku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Všechny pracovní a mycí stoly, dřezy a regály budou mít stavěcí (rektifikační) nožky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * VŠECHNY STOLY BUDOU MÍT USKOČENÉ ZADNÍ NOHY O 50mm. Pokud jsou topná tělesa pod okny - změřit na stavbě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * NEOZNAČENÉ/NESPECIFIKOVANÉ POLOŽKY JAKO: UMYVADLA, VÝLEVKY, DIGESTOŘE… JSOU DODÁVKOU STAVBY/ZTI/VZT. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * PŘED VÝROBOU NEREZOVÝCH PRVKŮ JE TŘEBA PROVÉST ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | uváděné rozměry jsou orientační. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * PŘED VÝROBOU ŽULOVÝCH DESEK JE TŘEBA ZAMĚŘIT SKUTEČNOST NA STAVBĚ A ROZMĚRY PŘIZPŮSOBIT! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * POHLED NA BAROVÝ PULT ZE STRANY VÝDEJE (opláštění) JE ŘEŠENÍM (dodávkou) STAVEBNÍ ČÁSTI / INTERIÉRU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |